Chào bạn, đây là bản tóm tắt kỹ thuật toàn diện nhất về dự án "Hệ thống Giám sát Tư thế & Sức khỏe Thông minh" của bạn.

Bản tóm tắt này bao gồm cấu hình phần cứng cuối cùng, kiến trúc phần mềm đã tối ưu hóa, và luồng xử lý dữ liệu chi tiết. Bạn có thể dùng nội dung này cho báo cáo đồ án hoặc tài liệu kỹ thuật.

## 1. 🎯 Tổng Quan Dự Án

- Tên dự án: Hệ thống Giám sát Tư thế và Sức khỏe Thông minh ứng dụng AI & IoT.

- Mục tiêu: Theo dõi tư thế ngồi làm việc thời gian thực, đo chỉ số sức khỏe (BPM, SpO2), và đưa ra cảnh báo thông minh (Ngồi sai lâu, Ngồi quá lâu) để bảo vệ sức khỏe người dùng văn phòng.

- Công nghệ cốt lõi: AI (YOLOv8/11 Pose Estimation), IoT (ESP32-S3), Computer Vision (OpenCV).

## 2. ⚙️ Kiến trúc Phần cứng (Hardware)

Hệ thống được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32-S3 (Dual-core) mạnh mẽ.

- Bộ xử lý trung tâm: Freenove ESP32-S3 WROOM (2 nhân, 240MHz).

- Thu thập hình ảnh: Camera OV2640 (Kết nối qua giao tiếp DVP/Parallel).

- Cảm biến sức khỏe: MAX30102 (Đo nhịp tim & SpO2) - Giao tiếp I2C.

- Hiển thị tại chỗ: Màn hình OLED SH1106 (1.3 inch) - Giao tiếp I2C.

- Cảnh báo âm thanh: Còi Buzzer (Active/Passive) - Điều khiển PWM/Digital.

- Sơ đồ chân (Pinout) Quan trọng:

  - I2C Bus: SDA (GPIO 41), SCL (GPIO 42) -> Kết nối chung OLED và MAX30102.

  - Buzzer: GPIO 14.

  - Camera: Các chân Y2-Y9, XCLK, PCLK... (Mặc định của bo mạch Freenove).

## 3. 🧠 Kiến trúc Server AI (Python - PC/Laptop)

Server đóng vai trò là "Bộ não", chạy trên Laptop/PC trong cùng mạng LAN với ESP32.

- Mô hình AI: YOLOv11s-pose (Pose Estimation) kết hợp với thuật toán phân loại SVM (Support Vector Machine).

- Cấu trúc Đa luồng (Multi-threading): Server chạy song song 4 luồng để đảm bảo tốc độ Real-time:

  - Main Thread (Flask): Nhận ảnh từ ESP32 qua API /detect, lưu vào bộ nhớ chung (latest_frame). Phản hồi JSON ngay lập tức (0.002s).

  - AI Thread (background_processor): Lấy ảnh mới nhất, chạy YOLO, tính toán logic cảnh báo.

  - Preview Thread: Cập nhật ảnh preview.jpg và hiển thị cửa sổ CV2.

  - Web Server (Waitress): Phục vụ Dashboard cho người dùng.

- Cơ chế "Last Frame Strategy": Server luôn ưu tiên xử lý bức ảnh mới nhất nhận được, bỏ qua các ảnh cũ trong hàng đợi để giảm độ trễ xuống bằng 0.

## 4. 🎛️ Kiến trúc Firmware (ESP32 - Embedded)

Firmware được viết trên nền tảng Arduino (C++), sử dụng hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS để chia tác vụ lên 2 nhân CPU.

- Core 0 (Tác vụ Nền & Nặng):

  - Task_CameraNetwork: Chụp ảnh và gửi HTTP POST lên Server (Tần suất: 5-10 giây/lần để ổn định mạng).

  - Task_Sensor: Đọc dữ liệu MAX30102 liên tục, tính toán BPM/SpO2.

  - Task_Buzzer: Điều khiển còi kêu "bíp" không chặn (non-blocking) dùng millis().

- Core 1 (Tác vụ UI & Logic):

  - loop(): Cập nhật màn hình OLED, kiểm tra kết nối WiFi (Auto-reconnect), hiển thị trạng thái từ Server.

## 5. 🔄 Luồng Xử lý & Logic Cảnh báo (Workflow)

Hệ thống hoạt động theo quy trình khép kín sau:

- Gửi dữ liệu: ESP32 chụp ảnh -> Gửi HTTP POST đến Server (IP LAN 192.168.x.x).

- Xử lý AI: Server nhận ảnh -> YOLO trích xuất khung xương -> SVM phân loại tư thế.

- Logic Cảnh báo 3 Cấp độ (Thông minh):

  - Cấp 1 - Ngồi Sai (Status 1): Nếu tư thế sai < 60s -> Chỉ ghi nhận, chưa báo động.

  - Cấp 2 - Ngồi Sai Lâu (Status 3): Nếu ngồi sai liên tục > 60s -> Kích hoạt còi (Bíp liên tục).

  - Cấp 3 - Ngồi Quá Lâu (Status 4): Nếu ngồi (dù đúng hay sai) liên tục > 1 giờ -> Kích hoạt còi (Bíp dài) nhắc nghỉ ngơi.

- Phản hồi: Server gửi trả mã trạng thái (status_code: 0, 1, 2, 3, 4) về cho ESP32 trong gói tin JSON.

- Thực thi: ESP32 nhận mã:

  - 0 (Đúng): OLED hiện "CORRECT", Tắt còi.

  - 1 (Sai): OLED hiện "INCORRECT", Còi bíp nhẹ (1 lần).

  - 3 (Sai Lâu): OLED hiện "LONG INCORRECT", Còi bíp liên tục.

  - 4 (Ngồi Lâu): OLED hiện "LONG SITTING", Còi bíp dài.

  - 2 (Vắng): OLED hiện "ABSENT", Tắt còi.

## 6. 💻 Giao diện Web (Dashboard)

Một trang web quản trị độc lập (index.html) kết nối trực tiếp với API Server.

- Chức năng:

  - Xem Live Stream từ Camera.

  - Xem thông số Nhịp tim, SpO2, Thời gian ngồi/đi.

  - Cấu hình hệ thống: Cho phép thay đổi ngưỡng thời gian cảnh báo (ví dụ: đổi 60s thành 30s) ngay trên web mà không cần nạp lại code.

  - Xuất báo cáo (Export CSV) lịch sử tư thế.

Đây là một hệ thống IoT hoàn chỉnh, ổn định và có tính ứng dụng thực tiễn cao cho môi trường văn phòng.

Code server.py

import cv2

import numpy as np

import torch

from ultralytics import YOLO

import joblib

from flask import Flask, request, jsonify, Response, send_from_directory

from flask_cors import CORS

import threading

import time

from queue import Queue, Empty, Full

import os

import json

from datetime import datetime, timedelta

import glob

# ==================== CẤU HÌNH HỆ THỐNG ====================

YOLO_MODEL_PATH = 'yolo11s-pose.pt'

PRESENCE_SCALER_PATH = 'presence_scaler.joblib'

PRESENCE_CLASSIFIER_PATH = 'presence_classifier.joblib'

POSTURE_SCALER_PATH = 'posture_scaler_2class.joblib'

POSTURE_CLASSIFIER_PATH = 'posture_classifier_2class.joblib'

# CẤU HÌNH MỀM DẺO - CÓ THỂ THAY ĐỔI QUA API

INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS = 30

LONG_INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS = 120

LONG_SITTING_THRESHOLD_SECONDS = 3600

INPUT_WIDTH = 640

INPUT_HEIGHT = 480

TARGET_SIZE = (INPUT_WIDTH, INPUT_HEIGHT)

TIME_PER_FRAME_SEC = 1.0

SHOW_PREVIEW_WINDOW = True

# ==================== CẤU HÌNH VÙNG MA THUẬT ====================

# Vùng giám sát (Magic Zone) - có thể điều chỉnh

ZONE_X1_RATIO, ZONE_Y1_RATIO = 0.2, 0.1  # 20% từ trái, 10% từ trên

ZONE_X2_RATIO, ZONE_Y2_RATIO = 0.8, 0.9  # 80% từ trái, 90% từ trên

# File lưu cấu hình vùng

ZONE_CONFIG_FILE = 'zone_config.json'

# Biến để ổn định hóa (tránh nhảy lung tung)

CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.3

MIN_PERSON_AREA = 10000  # Diện tích tối thiểu để coi là người thật (pixel)

# ==================== CẤU HÌNH LƯU ẢNH MẪU ====================

SAMPLE_IMAGE_DIR = 'sample_images'

CORRECT_POSTURE_DIR = os.path.join(SAMPLE_IMAGE_DIR, 'correct')

INCORRECT_POSTURE_DIR = os.path.join(SAMPLE_IMAGE_DIR, 'incorrect')

os.makedirs(CORRECT_POSTURE_DIR, exist_ok=True)

os.makedirs(INCORRECT_POSTURE_DIR, exist_ok=True)

SAMPLE_INTERVAL = 600

last_sample_time = datetime.now() - timedelta(seconds=SAMPLE_INTERVAL)

# ==================== KHỞI TẠO & BIẾN TOÀN CỤC ====================

app = Flask(__name__, static_folder='static', static_url_path='')

CORS(app)

frame_queue = Queue(maxsize=1)

# Biến Trạng thái - KHÔNG CÒN DÙNG TARGET_ID

posture_status = 2  # 0=Đúng, 1=Sai, 2=Vắng, 3=Sai Lâu, 4=Ngồi Lâu

LATEST_BPM = 0

LATEST_SPO2 = 0.0

LAST_SENSOR_UPDATE_TIME = 0

TOTAL_SITTING_TIME_SEC = 0

TOTAL_MOVING_TIME_SEC = 0

incorrect_posture_start_time = None

sitting_start_time = None

alert_sent_for_current_session = False

long_incorrect_alert_sent = False

long_sitting_alert_sent = False

latest_frame_processed = None

sensor_data_lock = threading.Lock()

data_lock = threading.Lock()

frame_lock = threading.Lock()

# Biến lưu trữ lịch sử

history_records = []

MAX_HISTORY_RECORDS = 1000

HEALTH_HISTORY_FILE = 'health_history.json'

# File lưu cấu hình

CONFIG_FILE = 'system_config.json'

# --- TẢI MODEL ---

try:

yolo_model = YOLO(YOLO_MODEL_PATH)

p_scaler = joblib.load(PRESENCE_SCALER_PATH)

p_clf = joblib.load(PRESENCE_CLASSIFIER_PATH)

h_scaler = joblib.load(POSTURE_SCALER_PATH)

h_clf = joblib.load(POSTURE_CLASSIFIER_PATH)

print("✅ Tải 4 models AI 2 Tầng thành công!")

if torch.cuda.is_available():

print(f"🚀 Đang sử dụng GPU")

else:

print("⚠️ Đang sử dụng CPU")

except Exception as e:

print(f"❌ Lỗi tải model: {e}")

exit()

# --- TẠO THƯ MỤC STATIC ---

if not os.path.exists('static'):

os.makedirs('static')

# --- HÀM QUẢN LÝ CẤU HÌNH ---

def load_config():

"""Tải tất cả cấu hình từ file"""

global INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS, LONG_INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS, LONG_SITTING_THRESHOLD_SECONDS

default_config = {

"incorrect_posture_threshold": 30,

"long_incorrect_threshold": 120,

"long_sitting_threshold": 3600

}

try:

if os.path.exists(CONFIG_FILE):

with open(CONFIG_FILE, 'r', encoding='utf-8') as f:

config = json.load(f)

INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS = config.get("incorrect_posture_threshold", 30)

LONG_INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS = config.get("long_incorrect_threshold", 120)

LONG_SITTING_THRESHOLD_SECONDS = config.get("long_sitting_threshold", 3600)

print(f"✅ Đã tải cấu hình: Sai={INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS}s, Sai Lâu={LONG_INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS}s, Ngồi Lâu={LONG_SITTING_THRESHOLD_SECONDS}s")

else:

save_config(default_config)

print("✅ Đã tạo cấu hình mặc định")

except Exception as e:

print(f"❌ Lỗi tải cấu hình: {e}")

save_config(default_config)

# Tải cấu hình vùng

load_zone_config()

def save_config(config_data):

"""Lưu cấu hình vào file"""

try:

with open(CONFIG_FILE, 'w', encoding='utf-8') as f:

json.dump(config_data, f, ensure_ascii=False, indent=2)

global INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS, LONG_INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS, LONG_SITTING_THRESHOLD_SECONDS

INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS = config_data.get("incorrect_posture_threshold", 30)

LONG_INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS = config_data.get("long_incorrect_threshold", 120)

LONG_SITTING_THRESHOLD_SECONDS = config_data.get("long_sitting_threshold", 3600)

print(f"🔄 Đã cập nhật cấu hình: Sai={INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS}s, Sai Lâu={LONG_INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS}s, Ngồi Lâu={LONG_SITTING_THRESHOLD_SECONDS}s")

return True

except Exception as e:

print(f"❌ Lỗi lưu cấu hình: {e}")

return False

def get_current_config():

"""Lấy cấu hình hiện tại"""

return {

"incorrect_posture_threshold": INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS,

"long_incorrect_threshold": LONG_INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS,

"long_sitting_threshold": LONG_SITTING_THRESHOLD_SECONDS

}

# --- HÀM LƯU ẢNH MẪU ---

def save_sample_image(frame, posture_status):

"""Lưu ảnh mẫu mỗi 10 phút"""

global last_sample_time

current_time = datetime.now()

if (current_time - last_sample_time).total_seconds() >= SAMPLE_INTERVAL:

try:

timestamp = current_time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S")

filename = f"sample_{timestamp}.jpg"

if posture_status == 0:  # Ngồi đúng

save_path = os.path.join(CORRECT_POSTURE_DIR, filename)

elif posture_status in [1, 3, 4]:  # Ngồi sai, sai lâu, hoặc ngồi lâu

save_path = os.path.join(INCORRECT_POSTURE_DIR, filename)

else:

last_sample_time = current_time

return None

annotated_frame = frame.copy()

status_text = "CORRECT" if posture_status == 0 else "INCORRECT" if posture_status == 1 else "LONG_INCORRECT" if posture_status == 3 else "LONG_SITTING" if posture_status == 4 else "ABSENT"

cv2.putText(annotated_frame, f"Posture: {status_text}",

(10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 255), 2)

cv2.putText(annotated_frame, f"Time: {current_time.strftime('%H:%M:%S')}", (10, 60), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 255), 2)

success = cv2.imwrite(save_path, annotated_frame)

if success:

status_desc = "ĐÚNG" if posture_status == 0 else "SAI" if posture_status == 1 else "SAI LÂU" if posture_status == 3 else "NGỒI LÂU" if posture_status == 4 else "VẮNG"

print(f"✅ Đã lưu ảnh mẫu: {filename} - Trạng thái: {status_desc}")

last_sample_time = current_time

return filename

else:

print("❌ Lỗi khi lưu ảnh mẫu")

return None

except Exception as e:

print(f"❌ Lỗi lưu ảnh mẫu: {e}")

return None

return None

# --- HÀM QUẢN LÝ LỊCH SỬ ---

def load_health_history():

global history_records

try:

if os.path.exists(HEALTH_HISTORY_FILE):

with open(HEALTH_HISTORY_FILE, 'r', encoding='utf-8') as f:

history_records = json.load(f)

print(f"✅ Đã tải lịch sử sức khỏe: {len(history_records)} bản ghi")

else:

history_records = []

print("✅ Khởi tạo lịch sử sức khỏe mới")

except Exception as e:

print(f"❌ Lỗi tải lịch sử: {e}")

history_records = []

def save_health_history():

try:

with open(HEALTH_HISTORY_FILE, 'w', encoding='utf-8') as f:

json.dump(history_records, f, ensure_ascii=False, indent=2)

except Exception as e:

print(f"❌ Lỗi lưu lịch sử: {e}")

def add_health_record():

"""Thêm bản ghi vào lịch sử"""

global history_records

try:

record = {

'timestamp': datetime.now().isoformat(),

'bpm': LATEST_BPM,

'spo2': LATEST_SPO2,

'posture_status': posture_status,

'sitting_time': TOTAL_SITTING_TIME_SEC / 60,

'moving_time': TOTAL_MOVING_TIME_SEC / 60,

'alert_active': alert_sent_for_current_session,

'long_incorrect_alert': long_incorrect_alert_sent,

'long_sitting_alert': long_sitting_alert_sent

}

history_records.append(record)

if len(history_records) > MAX_HISTORY_RECORDS:

history_records = history_records[-MAX_HISTORY_RECORDS:]

if len(history_records) % 10 == 0:

save_health_history()

except Exception as e:

print(f"Lỗi thêm bản ghi lịch sử: {e}")

# --- HÀM XỬ LÝ AI CỐT LÕI (34 Features) ---

def extract_features_34(keypoints_obj, img_shape):

try:

height, width = img_shape[:2]

kps = keypoints_obj.data[0].cpu().numpy()

normalized_kps = []

for kp in kps:

x, y, conf = kp

if conf > CONFIDENCE_THRESHOLD:

normalized_kps.extend([x/width, y/height])

else:

normalized_kps.extend([0, 0])

while len(normalized_kps) < 34:

normalized_kps.append(0)

return np.array(normalized_kps[:34])

except:

return np.zeros(34)

# --- HÀM QUẢN LÝ CẤU HÌNH VÙNG ---

def load_zone_config():

"""Tải cấu hình vùng từ file"""

global ZONE_X1_RATIO, ZONE_Y1_RATIO, ZONE_X2_RATIO, ZONE_Y2_RATIO

default_zone_config = {

"zone_x1_ratio": 0.2,

"zone_y1_ratio": 0.1,

"zone_x2_ratio": 0.8,

"zone_y2_ratio": 0.9

}

try:

if os.path.exists(ZONE_CONFIG_FILE):

with open(ZONE_CONFIG_FILE, 'r', encoding='utf-8') as f:

zone_config = json.load(f)

ZONE_X1_RATIO = zone_config.get("zone_x1_ratio", 0.2)

ZONE_Y1_RATIO = zone_config.get("zone_y1_ratio", 0.1)

ZONE_X2_RATIO = zone_config.get("zone_x2_ratio", 0.8)

ZONE_Y2_RATIO = zone_config.get("zone_y2_ratio", 0.9)

print(f"✅ Đã tải cấu hình vùng: X1={ZONE_X1_RATIO}, Y1={ZONE_Y1_RATIO}, X2={ZONE_X2_RATIO}, Y2={ZONE_Y2_RATIO}")

else:

save_zone_config(default_zone_config)

print("✅ Đã tạo cấu hình vùng mặc định")

except Exception as e:

print(f"❌ Lỗi tải cấu hình vùng: {e}")

save_zone_config(default_zone_config)

def save_zone_config(zone_config_data):

"""Lưu cấu hình vùng vào file"""

try:

with open(ZONE_CONFIG_FILE, 'w', encoding='utf-8') as f:

json.dump(zone_config_data, f, ensure_ascii=False, indent=2)

global ZONE_X1_RATIO, ZONE_Y1_RATIO, ZONE_X2_RATIO, ZONE_Y2_RATIO

ZONE_X1_RATIO = zone_config_data.get("zone_x1_ratio", 0.2)

ZONE_Y1_RATIO = zone_config_data.get("zone_y1_ratio", 0.1)

ZONE_X2_RATIO = zone_config_data.get("zone_x2_ratio", 0.8)

ZONE_Y2_RATIO = zone_config_data.get("zone_y2_ratio", 0.9)

print(f"🔄 Đã cập nhật cấu hình vùng: X1={ZONE_X1_RATIO}, Y1={ZONE_Y1_RATIO}, X2={ZONE_X2_RATIO}, Y2={ZONE_Y2_RATIO}")

return True

except Exception as e:

print(f"❌ Lỗi lưu cấu hình vùng: {e}")

return False

def get_current_zone_config():

"""Lấy cấu hình vùng hiện tại"""

return {

"zone_x1_ratio": ZONE_X1_RATIO,

"zone_y1_ratio": ZONE_Y1_RATIO,

"zone_x2_ratio": ZONE_X2_RATIO,

"zone_y2_ratio": ZONE_Y2_RATIO

}

# --- HÀM DỰ ĐOÁN THEO VÙNG MA THUẬT ---

def predict_posture_cascaded(frame):

"""Logic Vùng Ma Thuật - Chỉ quan tâm ai đang ngồi trong vùng giám sát"""

current_status = 2  # Mặc định: Vắng mặt

try:

h, w = frame.shape[:2]

# 1. ĐỊNH NGHĨA VÙNG GIÁM SÁT (Magic Zone)

ZONE_X1, ZONE_Y1 = int(w * ZONE_X1_RATIO), int(h * ZONE_Y1_RATIO)

ZONE_X2, ZONE_Y2 = int(w * ZONE_X2_RATIO), int(h * ZONE_Y2_RATIO)

# 2. CHẠY YOLO (Không cần track, chỉ predict - nhẹ hơn)

results = yolo_model(frame, verbose=False)

best_person_idx = -1

max_area = 0  # Ưu tiên người to nhất (gần camera nhất) trong vùng

if len(results) > 0 and results[0].boxes.data is not None:

boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu().numpy()

keypoints = results[0].keypoints

# 3. LỌC NGƯỜI TRONG VÙNG MA THUẬT

for i, box in enumerate(boxes):

# Tính tâm của người đó

bx1, by1, bx2, by2 = box[:4]

center_x = (bx1 + bx2) / 2

center_y = (by1 + by2) / 2

# Kiểm tra tâm có nằm trong ZONE không?

if (ZONE_X1 < center_x < ZONE_X2) and (ZONE_Y1 < center_y < ZONE_Y2):

# Người này nằm trong vùng giám sát!

# Tính diện tích để chọn người gần nhất

area = (bx2 - bx1) * (by2 - by1)

# Chỉ xét người đủ lớn (tránh nhiễu)

if area > MIN_PERSON_AREA and area > max_area:

max_area = area

best_person_idx = i

# 4. XỬ LÝ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN TRONG VÙNG

if best_person_idx != -1:

# CÓ NGƯỜI TRONG VÙNG - Luôn coi là "MAIN_USER"

# Lấy keypoint của người đó

features = extract_features_34(keypoints[best_person_idx], frame.shape).reshape(1, -1)

# AI Tầng 1 (Ngồi hay Đứng?)

presence = p_clf.predict(p_scaler.transform(features))[0]

if presence == 1:  # Đang ngồi

# AI Tầng 2 (Tư thế)

scaled_feat = h_scaler.transform(features)

current_status = int(h_clf.predict(scaled_feat)[0])

else:

current_status = 2  # Đứng/Đi lại trong vùng

else:

# KHÔNG CÓ AI TRONG VÙNG

current_status = 2

except Exception as e:

print(f"Lỗi AI Vùng Ma Thuật: {e}")

current_status = 2

return current_status

# --- LUỒNG XỬ LÝ NỀN - SỬ DỤNG VÙNG MA THUẬT ---

def background_processor():

global posture_status, latest_frame_processed

global TOTAL_SITTING_TIME_SEC, TOTAL_MOVING_TIME_SEC

global incorrect_posture_start_time, alert_sent_for_current_session

global long_incorrect_alert_sent, long_sitting_alert_sent, sitting_start_time

while True:

try:

frame = frame_queue.get(block=True)

status = predict_posture_cascaded(frame)

with data_lock:

current_time = time.time()

posture_status = status

# Lấy cấu hình hiện tại

current_incorrect_threshold = INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS

current_long_incorrect_threshold = LONG_INCORRECT_POSTURE_THRESHOLD_SECONDS

current_long_sitting_threshold = LONG_SITTING_THRESHOLD_SECONDS

# Logic tính thời gian và cảnh báo

if status == 0 or status == 1:

TOTAL_SITTING_TIME_SEC += TIME_PER_FRAME_SEC

if sitting_start_time is None:

sitting_start_time = current_time

print(f"⏰ Bắt đầu đếm thời gian ngồi...")

else:

TOTAL_MOVING_TIME_SEC += TIME_PER_FRAME_SEC

sitting_start_time = None

if long_sitting_alert_sent:

print(f"✅ Đã đứng lên, tắt cảnh báo ngồi lâu")

long_sitting_alert_sent = False

# LOGIC CẢNH BÁO 3 MỨC ĐỘ

if status == 1:  # Sai tư thế

if incorrect_posture_start_time is None:

incorrect_posture_start_time = current_time

print(f"⏰ Bắt đầu đếm thời gian sai tư thế...")

incorrect_duration = current_time - incorrect_posture_start_time

# CẢNH BÁO MỨC 1: Chỉ bật cảnh báo khi đạt ngưỡng

if (incorrect_duration >= current_incorrect_threshold and

incorrect_duration < current_long_incorrect_threshold and

not alert_sent_for_current_session):

print(f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] 🔔 CẢNH BÁO: NGỒI SAI TƯ THẾ {int(incorrect_duration)} GIÂY! (Ngưỡng: {current_incorrect_threshold}s)")

alert_sent_for_current_session = True

posture_status = 1

# CẢNH BÁO MỨC 2: Sai lâu

elif (incorrect_duration >= current_long_incorrect_threshold and

not long_incorrect_alert_sent):

print(f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] 🚨 CẢNH BÁO NGUY HIỂM: NGỒI SAI TƯ THẾ QUÁ LÂU - {int(incorrect_duration//60)} PHÚT {int(incorrect_duration%60)} GIÂY! (Ngưỡng: {current_long_incorrect_threshold}s)")

long_incorrect_alert_sent = True

posture_status = 3

alert_sent_for_current_session = True

elif status == 0:  # Đúng tư thế

incorrect_posture_start_time = None

if alert_sent_for_current_session or long_incorrect_alert_sent:

print(f"✅ Đã trở về tư thế đúng, tắt cảnh báo sai tư thế")

alert_sent_for_current_session = False

long_incorrect_alert_sent = False

posture_status = 0

else:  # Vắng mặt

incorrect_posture_start_time = None

sitting_start_time = None

if alert_sent_for_current_session or long_incorrect_alert_sent or long_sitting_alert_sent:

print(f"👤 Đã rời khỏi vùng, tắt tất cả cảnh báo")

alert_sent_for_current_session = False

long_incorrect_alert_sent = False

long_sitting_alert_sent = False

posture_status = 2

# CẢNH BÁO NGỒI LÂU

if sitting_start_time is not None and not long_sitting_alert_sent:

sitting_duration = current_time - sitting_start_time

if sitting_duration >= current_long_sitting_threshold:

print(f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] 🕒 CẢNH BÁO: NGỒI LIÊN TỤC QUÁ LÂU - {int(sitting_duration//60)} PHÚT {int(sitting_duration%60)} GIÂY! (Ngưỡng: {current_long_sitting_threshold}s) HÃY ĐỨNG DẬY NGHỈ NGƠI!")

long_sitting_alert_sent = True

posture_status = 4

# Lưu ảnh mẫu

if status in [0, 1, 3, 4]:

save_sample_image(frame, posture_status)

# Cập nhật preview

if SHOW_PREVIEW_WINDOW:

with frame_lock:

latest_frame_processed = frame.copy()

# LUÔN LUÔN lưu ảnh cho Web Dashboard

try:

preview_path = "static/preview.jpg"

display_frame = frame.copy()

# VẼ VÙNG MA THUẬT LÊN ẢNH

h, w = display_frame.shape[:2]

ZONE_X1, ZONE_Y1 = int(w * ZONE_X1_RATIO), int(h * ZONE_Y1_RATIO)

ZONE_X2, ZONE_Y2 = int(w * ZONE_X2_RATIO), int(h * ZONE_Y2_RATIO)

# Vẽ hình chữ nhật màu vàng cho vùng giám sát

cv2.rectangle(display_frame, (ZONE_X1, ZONE_Y1), (ZONE_X2, ZONE_Y2), (0, 255, 255), 2)

cv2.putText(display_frame, "MONITORING ZONE", (ZONE_X1, ZONE_Y1 - 10),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 255), 1)

# Hiển thị thông tin trạng thái

status_text = ""

status_color = (255, 255, 255)

if posture_status == 0:

status_text = "CORRECT POSTURE"

status_color = (0, 255, 0)

elif posture_status == 1:

status_text = "INCORRECT POSTURE"

status_color = (0, 165, 255)

elif posture_status == 3:

status_text = "LONG INCORRECT POSTURE!"

status_color = (0, 0, 255)

elif posture_status == 4:

status_text = "LONG SITTING TIME!"

status_color = (255, 0, 255)

else:

status_text = "ABSENT"

status_color = (100, 100, 100)

cv2.putText(display_frame, f"Status: {status_text}",

(10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, status_color, 2)

# Hiển thị thời gian sai tư thế

if incorrect_posture_start_time is not None:

incorrect_duration = time.time() - incorrect_posture_start_time

cv2.putText(display_frame, f"Bad Posture: {int(incorrect_duration)}s",

(10, 60), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 0, 255), 2)

cv2.putText(display_frame, f"Threshold: {current_incorrect_threshold}s",

(10, 90), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 0), 2)

# Hiển thị thời gian ngồi

if sitting_start_time is not None:

sitting_duration = time.time() - sitting_start_time

cv2.putText(display_frame, f"Sitting Time: {int(sitting_duration)}s",

(10, 120), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 0), 2)

cv2.imwrite(preview_path, display_frame)

except Exception as e:

print(f"Lỗi lưu preview.jpg cho web: {e}")

# Lưu vào lịch sử

add_health_record()

frame_queue.task_done()

except Exception as e:

print(f"Lỗi luồng nền: {e}")

# ==================== API ROUTES ====================

# Route chính - phục vụ web dashboard

@app.route('/')

def serve_dashboard():

return send_from_directory('static', 'index.html')

@app.route('/dashboard')

def dashboard():

return send_from_directory('static', 'index.html')

# Route cho các file static

@app.route('/<path:path>')

def serve_static(path):

return send_from_directory('static', path)

# API CẤU HÌNH

@app.route('/api/set_config', methods=['POST'])

def set_config():

"""API thiết lập cấu hình hệ thống"""

try:

data = request.get_json()

if not data:

return jsonify({"success": False, "error": "No JSON data received"}), 400

incorrect_threshold = data.get('incorrect_posture_threshold')

long_incorrect_threshold = data.get('long_incorrect_threshold')

long_sitting_threshold = data.get('long_sitting_threshold')

# Validate dữ liệu

if incorrect_threshold is not None and (not isinstance(incorrect_threshold, int) or incorrect_threshold < 5):

return jsonify({"success": False, "error": "incorrect_posture_threshold phải là số nguyên >= 5"}), 400

if long_incorrect_threshold is not None and (not isinstance(long_incorrect_threshold, int) or long_incorrect_threshold < 30):

return jsonify({"success": False, "error": "long_incorrect_threshold phải là số nguyên >= 30"}), 400

if long_sitting_threshold is not None and (not isinstance(long_sitting_threshold, int) or long_sitting_threshold < 300):

return jsonify({"success": False, "error": "long_sitting_threshold phải là số nguyên >= 300"}), 400

# Cập nhật cấu hình

config_updates = {}

with data_lock:

if incorrect_threshold is not None:

config_updates["incorrect_posture_threshold"] = incorrect_threshold

if long_incorrect_threshold is not None:

config_updates["long_incorrect_threshold"] = long_incorrect_threshold

if long_sitting_threshold is not None:

config_updates["long_sitting_threshold"] = long_sitting_threshold

if config_updates:

current_config = get_current_config()

current_config.update(config_updates)

if save_config(current_config):

print(f"✅ Đã cập nhật cấu hình từ web: {config_updates}")

return jsonify({

"success": True,

"message": "Cấu hình đã được cập nhật",

"new_config": current_config

}), 200

else:

return jsonify({"success": False, "error": "Lỗi khi lưu cấu hình"}), 500

else:

return jsonify({"success": False, "error": "Không có thông tin cấu hình nào được cung cấp"}), 400

except Exception as e:

print(f"Lỗi set_config: {e}")

return jsonify({"success": False, "error": str(e)}), 500

@app.route('/api/get_config', methods=['GET'])

def get_config():

"""API lấy cấu hình hiện tại"""

try:

config = get_current_config()

return jsonify({

"success": True,

"config": config

}), 200

except Exception as e:

return jsonify({"success": False, "error": str(e)}), 500

# Route nhận ảnh từ ESP32 - CHỈ GỬI CẢNH BÁO KHI ĐẠT NGƯỠNG

@app.route('/detect', methods=['POST'])

def receive_image():

"""Route nhận ảnh từ ESP32 - Chỉ gửi cảnh báo khi đạt ngưỡng thời gian"""

try:

data = request.data

if not data:

return jsonify({"status": "error"}), 400

frame = cv2.imdecode(np.frombuffer(data, np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)

if frame is None:

return jsonify({"status": "error"}), 400

frame = cv2.flip(frame, 0)

if frame.shape[:2] != (INPUT_HEIGHT, INPUT_WIDTH):

frame = cv2.resize(frame, TARGET_SIZE)

# Đưa ảnh vào queue

try:

try: frame_queue.get_nowait()

except Empty: pass

frame_queue.put_nowait(frame)

except Full: pass

# Trả về status cho ESP32 - QUAN TRỌNG: Chỉ gửi cảnh báo khi đạt ngưỡng

with data_lock:

current_config = get_current_config()

# Tính thời gian sai tư thế hiện tại

current_bad_posture_time = 0

if incorrect_posture_start_time is not None:

current_bad_posture_time = time.time() - incorrect_posture_start_time

# QUY TẮC MỚI: Chỉ gửi cảnh báo khi đạt ngưỡng thời gian

# - Nếu đang sai tư thế nhưng CHƯA đạt ngưỡng: trả về status 0 (GOOD)

# - Chỉ trả về status 1, 3, 4 khi ĐÃ ĐẠT NGƯỠNG

if long_sitting_alert_sent:

# Cảnh báo ngồi lâu (đã đạt ngưỡng)

resp_status = 4

message = "LONG_SITTING_ALERT"

elif long_incorrect_alert_sent:

# Cảnh báo sai lâu (đã đạt ngưỡng)

resp_status = 3

message = "LONG_BAD_POSTURE_ALERT"

elif alert_sent_for_current_session and current_bad_posture_time >= current_config['incorrect_posture_threshold']:

# Cảnh báo sai tư thế (đã đạt ngưỡng)

resp_status = 1

message = "BAD_POSTURE_ALERT"

elif posture_status == 0:

# Tư thế đúng

resp_status = 0

message = "GOOD_POSTURE"

elif posture_status == 1 and current_bad_posture_time < current_config['incorrect_posture_threshold']:

# Đang sai tư thế nhưng CHƯA đạt ngưỡng - vẫn coi là GOOD

resp_status = 0

message = "GOOD_POSTURE"

else:

# Các trường hợp khác (vắng mặt, v.v.)

resp_status = posture_status

message = "ABSENT" if posture_status == 2 else "GOOD_POSTURE"

sitting_time = TOTAL_SITTING_TIME_SEC / 60

moving_time = TOTAL_MOVING_TIME_SEC / 60

bad_posture_time = current_bad_posture_time

continuous_sitting_time = 0

if sitting_start_time is not None:

continuous_sitting_time = time.time() - sitting_start_time

print(f"📸 Frame received | AI Status: {posture_status} | ESP32 Status: {resp_status} | Bad posture: {bad_posture_time:.1f}s/{current_config['incorrect_posture_threshold']}s | Message: {message}")

return jsonify({

"status_code": resp_status,

"message": message,

"sitting_time_min": sitting_time,

"moving_time_min": moving_time,

"bad_posture_time_sec": round(bad_posture_time, 1),

"continuous_sitting_time_sec": round(continuous_sitting_time, 1),

"alert_active": alert_sent_for_current_session,

"long_incorrect_alert": long_incorrect_alert_sent,

"long_sitting_alert": long_sitting_alert_sent,

"current_config": current_config,

"ai_posture_status": posture_status,  # Thêm trạng thái AI thực tế để debug

"threshold": current_config['incorrect_posture_threshold']

}), 200

except Exception as e:

print(f"Lỗi nhận ảnh: {e}")

return jsonify({"status": "error"}), 500

# Thêm API cho cấu hình vùng

@app.route('/api/set_zone_config', methods=['POST'])

def set_zone_config():

"""API thiết lập cấu hình vùng ma thuật"""

try:

data = request.get_json()

if not data:

return jsonify({"success": False, "error": "No JSON data received"}), 400

zone_x1_ratio = data.get('zone_x1_ratio')

zone_y1_ratio = data.get('zone_y1_ratio')

zone_x2_ratio = data.get('zone_x2_ratio')

zone_y2_ratio = data.get('zone_y2_ratio')

# Validate dữ liệu

if zone_x1_ratio is not None and (not isinstance(zone_x1_ratio, (int, float)) or zone_x1_ratio < 0 or zone_x1_ratio > 1):

return jsonify({"success": False, "error": "zone_x1_ratio phải là số từ 0 đến 1"}), 400

if zone_y1_ratio is not None and (not isinstance(zone_y1_ratio, (int, float)) or zone_y1_ratio < 0 or zone_y1_ratio > 1):

return jsonify({"success": False, "error": "zone_y1_ratio phải là số từ 0 đến 1"}), 400

if zone_x2_ratio is not None and (not isinstance(zone_x2_ratio, (int, float)) or zone_x2_ratio < 0 or zone_x2_ratio > 1):

return jsonify({"success": False, "error": "zone_x2_ratio phải là số từ 0 đến 1"}), 400

if zone_y2_ratio is not None and (not isinstance(zone_y2_ratio, (int, float)) or zone_y2_ratio < 0 or zone_y2_ratio > 1):

return jsonify({"success": False, "error": "zone_y2_ratio phải là số từ 0 đến 1"}), 400

# Kiểm tra tính hợp lệ của vùng

if (zone_x1_ratio is not None and zone_x2_ratio is not None and zone_x1_ratio >= zone_x2_ratio):

return jsonify({"success": False, "error": "zone_x2_ratio phải lớn hơn zone_x1_ratio"}), 400

if (zone_y1_ratio is not None and zone_y2_ratio is not None and zone_y1_ratio >= zone_y2_ratio):

return jsonify({"success": False, "error": "zone_y2_ratio phải lớn hơn zone_y1_ratio"}), 400

# Cập nhật cấu hình

zone_config_updates = {}

with data_lock:

if zone_x1_ratio is not None:

zone_config_updates["zone_x1_ratio"] = float(zone_x1_ratio)

if zone_y1_ratio is not None:

zone_config_updates["zone_y1_ratio"] = float(zone_y1_ratio)

if zone_x2_ratio is not None:

zone_config_updates["zone_x2_ratio"] = float(zone_x2_ratio)

if zone_y2_ratio is not None:

zone_config_updates["zone_y2_ratio"] = float(zone_y2_ratio)

if zone_config_updates:

current_zone_config = get_current_zone_config()

current_zone_config.update(zone_config_updates)

if save_zone_config(current_zone_config):

print(f"✅ Đã cập nhật cấu hình vùng từ web: {zone_config_updates}")

return jsonify({

"success": True,

"message": "Cấu hình vùng đã được cập nhật",

"new_zone_config": current_zone_config

}), 200

else:

return jsonify({"success": False, "error": "Lỗi khi lưu cấu hình vùng"}), 500

else:

return jsonify({"success": False, "error": "Không có thông tin cấu hình vùng nào được cung cấp"}), 400

except Exception as e:

print(f"Lỗi set_zone_config: {e}")

return jsonify({"success": False, "error": str(e)}), 500

@app.route('/api/get_zone_config', methods=['GET'])

def get_zone_config():

"""API lấy cấu hình vùng hiện tại"""

try:

zone_config = get_current_zone_config()

return jsonify({

"success": True,

"zone_config": zone_config

}), 200

except Exception as e:

return jsonify({"success": False, "error": str(e)}), 500

# Route nhận sensor data từ ESP32

@app.route('/sensor_data', methods=['POST'])

def receive_sensor():

"""Route nhận sensor data từ ESP32"""

global LATEST_BPM, LATEST_SPO2, LAST_SENSOR_UPDATE_TIME

try:

data = request.get_json()

if not data:

return jsonify({"status": "error", "message": "No JSON data received"}), 400

bpm = data.get('bpm')

spo2 = data.get('spo2')

if bpm is None or spo2 is None:

return jsonify({"status": "error", "message": "Missing 'bpm' or 'spo2'"}), 400

with sensor_data_lock:

LATEST_BPM = bpm

LATEST_SPO2 = spo2

LAST_SENSOR_UPDATE_TIME = time.time()

print(f"✅ Đã nhận dữ liệu sensor: BPM={bpm}, SpO2={spo2}")

return jsonify({"status": "ok", "message": "Sensor data received"}), 200

except Exception as e:

print(f"Lỗi nhận sensor: {e}")

return jsonify({"status": "error", "message": str(e)}), 500

# --- API CHO ẢNH MẪU ---

@app.route('/api/get_sample_images')

def get_sample_images():

"""API trả về danh sách ảnh mẫu mới nhất"""

try:

sample_images = []

for posture_type, directory in [('correct', CORRECT_POSTURE_DIR), ('incorrect', INCORRECT_POSTURE_DIR)]:

if os.path.exists(directory):

image_files = []

for ext in ['*.jpg', '*.jpeg', '*.png']:

image_files.extend(glob.glob(os.path.join(directory, ext)))

image_files.sort(key=os.path.getmtime, reverse=True)

for img_path in image_files[:2]:

filename = os.path.basename(img_path)

timestamp = datetime.fromtimestamp(os.path.getmtime(img_path))

sample_images.append({

'filename': filename,

'posture_type': posture_type,

'timestamp': timestamp.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),

'url': f'/sample_images/{posture_type}/{filename}'

})

return jsonify({

'success': True,

'sample_images': sample_images[:4]

})

except Exception as e:

return jsonify({'success': False, 'error': str(e)})

@app.route('/sample_images/<posture_type>/<filename>')

def serve_sample_image(posture_type, filename):

"""Phục vụ ảnh mẫu"""

try:

if posture_type == 'correct':

directory = CORRECT_POSTURE_DIR

elif posture_type == 'incorrect':

directory = INCORRECT_POSTURE_DIR

else:

return "Invalid posture type", 400

return send_from_directory(directory, filename)

except Exception as e:

return "Image not found", 404

# --- CÁC API KHÁC - ĐÃ ĐƠN GIẢN HÓA ---

@app.route('/api/get_status', methods=['GET'])

def get_combined_status():

"""Trả về trạng thái tổng hợp cho web dashboard"""

try:

with data_lock:

sitting_time_min = TOTAL_SITTING_TIME_SEC / 60

moving_time_min = TOTAL_MOVING_TIME_SEC / 60

current_posture = posture_status

current_alert = alert_sent_for_current_session

bad_posture_time = 0

if incorrect_posture_start_time is not None:

bad_posture_time = time.time() - incorrect_posture_start_time

continuous_sitting_time = 0

if sitting_start_time is not None:

continuous_sitting_time = time.time() - sitting_start_time

with sensor_data_lock:

current_bpm = LATEST_BPM

current_spo2 = LATEST_SPO2

sensor_data_stale = (time.time() - LAST_SENSOR_UPDATE_TIME) > 300

current_config = get_current_config()

current_zone_config = get_current_zone_config()

return jsonify({

"bpm": current_bpm if not sensor_data_stale else 0,

"spo2": current_spo2 if not sensor_data_stale else 0,

"posture_status": current_posture,

"sitting_time_min": round(sitting_time_min, 1),

"moving_time_min": round(moving_time_min, 1),

"is_alerting": current_alert,

"tracking_active": current_posture in [0, 1, 3, 4],  # Có người trong vùng

"alert_active": current_alert,

"long_incorrect_alert": long_incorrect_alert_sent,

"long_sitting_alert": long_sitting_alert_sent,

"bad_posture_time_sec": round(bad_posture_time, 1),

"continuous_sitting_time_sec": round(continuous_sitting_time, 1),

"config": current_config,

"zone_config": current_zone_config,  # Thêm thông tin vùng

"timestamp": time.time()

}), 200

except Exception as e:

print(f"Lỗi get_status: {e}")

return jsonify({"error": str(e)}), 500

@app.route('/api/get_history', methods=['GET'])

def get_history():

"""Trả về lịch sử dữ liệu"""

try:

cutoff_time = datetime.now() - timedelta(days=7)

filtered_history = [

record for record in history_records

if datetime.fromisoformat(record['timestamp']) > cutoff_time

]

formatted_history = []

for record in filtered_history[-20:]:

formatted_history.append({

"timestamp": record["timestamp"],

"bpm": record["bpm"],

"spo2": record["spo2"],

"posture_status": record["posture_status"],

"sitting_time": record["sitting_time"],

"moving_time": record["moving_time"],

"long_incorrect_alert": record.get("long_incorrect_alert", False),

"long_sitting_alert": record.get("long_sitting_alert", False)

})

return jsonify(formatted_history), 200

except Exception as e:

print(f"Lỗi get_history: {e}")

return jsonify([]), 500

@app.route('/api/export_history', methods=['GET'])

def export_history():

"""Export lịch sử dưới dạng CSV"""

try:

csv_data = "Timestamp,BPM,SpO2,Posture Status,Sitting Time (min),Moving Time (min),Long Incorrect Alert,Long Sitting Alert\n"

for record in history_records[-100:]:

time_str = time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(datetime.fromisoformat(record["timestamp"]).timestamp()))

posture_text = "Đúng" if record["posture_status"] == 0 else "Sai" if record["posture_status"] == 1 else "Sai Lâu" if record["posture_status"] == 3 else "Ngồi Lâu" if record["posture_status"] == 4 else "Vắng"

long_incorrect = "Có" if record.get("long_incorrect_alert", False) else "Không"

long_sitting = "Có" if record.get("long_sitting_alert", False) else "Không"

csv_data += f"{time_str},{record['bpm']},{record['spo2']},{posture_text},{record['sitting_time']:.1f},{record['moving_time']:.1f},{long_incorrect},{long_sitting}\n"

return Response(

csv_data,

mimetype="text/csv",

headers={"Content-disposition": "attachment; filename=health_data_export.csv"}

)

except Exception as e:

print(f"Lỗi export_history: {e}")

return jsonify({"error": str(e)}), 500

@app.route('/api/reset_alerts', methods=['POST'])

def reset_alerts():

"""API reset tất cả cảnh báo"""

global alert_sent_for_current_session, long_incorrect_alert_sent, long_sitting_alert_sent

global incorrect_posture_start_time, sitting_start_time

with data_lock:

alert_sent_for_current_session = False

long_incorrect_alert_sent = False

long_sitting_alert_sent = False

incorrect_posture_start_time = None

sitting_start_time = None

print("🧹 Đã reset tất cả cảnh báo và bộ đếm thời gian")

return jsonify({"status": "alerts_reset", "message": "Đã reset tất cả cảnh báo"}), 200

@app.route('/api/status', methods=['GET'])

def get_simple_status():

"""API đơn giản cho web"""

with data_lock:

return jsonify({

"posture_status": posture_status,

"tracking_active": posture_status in [0, 1, 3, 4],

"alert_active": alert_sent_for_current_session,

"long_incorrect_alert": long_incorrect_alert_sent,

"long_sitting_alert": long_sitting_alert_sent

}), 200

@app.route('/api/get_preview')

def get_preview():

"""API trả về ảnh preview mới nhất"""

try:

preview_path = os.path.join('static', 'preview.jpg')

if os.path.exists(preview_path):

timestamp = int(datetime.now().timestamp())

return jsonify({

'success': True,

'preview_url': f'/static/preview.jpg?{timestamp}',

'timestamp': timestamp

})

else:

return jsonify({'success': False, 'error': 'Preview image not found'})

except Exception as e:

return jsonify({'success': False, 'error': str(e)})

@app.route('/static/preview.jpg')

def serve_preview():

"""Phục vụ ảnh preview trực tiếp"""

try:

return send_from_directory('static', 'preview.jpg')

except Exception as e:

return "Preview not available", 404

# --- HIỂN THỊ PREVIEW VỚI VÙNG MA THUẬT ---

def display_preview_loop():

global posture_status, alert_sent_for_current_session

global LATEST_BPM, LATEST_SPO2, LAST_SENSOR_UPDATE_TIME

global incorrect_posture_start_time, long_incorrect_alert_sent, long_sitting_alert_sent

global sitting_start_time

cv2.namedWindow("AI Preview - Magic Zone", cv2.WINDOW_NORMAL)

cv2.resizeWindow("AI Preview - Magic Zone", 640, 480)

while True:

img = None

with frame_lock:

if latest_frame_processed is not None:

img = latest_frame_processed.copy()

if img is not None:

h, w = img.shape[:2]

# VẼ VÙNG MA THUẬT

ZX1, ZY1 = int(w * ZONE_X1_RATIO), int(h * ZONE_Y1_RATIO)

ZX2, ZY2 = int(w * ZONE_X2_RATIO), int(h * ZONE_Y2_RATIO)

cv2.rectangle(img, (ZX1, ZY1), (ZX2, ZY2), (0, 255, 255), 2)

cv2.putText(img, "MONITORING ZONE", (ZX1, ZY1 - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 255), 1)

with data_lock:

current_status = posture_status

current_alert = alert_sent_for_current_session

current_long_incorrect_alert = long_incorrect_alert_sent

current_long_sitting_alert = long_sitting_alert_sent

current_config = get_current_config()

bad_posture_time = 0

if incorrect_posture_start_time is not None:

bad_posture_time = time.time() - incorrect_posture_start_time

continuous_sitting_time = 0

if sitting_start_time is not None:

continuous_sitting_time = time.time() - sitting_start_time

# Hiển thị thông tin chi tiết

if current_status in [0, 1, 3, 4]:

if current_status == 0:

status_text = "CORRECT"

color = (0, 255, 0)

elif current_status == 1:

status_text = "INCORRECT"

color = (0, 165, 255)

elif current_status == 3:

status_text = "LONG INCORRECT!"

color = (0, 0, 255)

elif current_status == 4:

status_text = "LONG SITTING!"

color = (255, 0, 255)

cv2.putText(img, f"Status: {status_text}", (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, color, 2)

# Hiển thị thời gian sai tư thế và ngưỡng

if current_status in [1, 3]:

cv2.putText(img, f"Bad posture: {bad_posture_time:.1f}s / {current_config['incorrect_posture_threshold']}s",

(10, 60), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 0, 255), 2)

# Hiển thị thời gian ngồi liên tục

cv2.putText(img, f"Sitting: {continuous_sitting_time:.1f}s", (10, 90), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 0), 2)

# Hiển thị trạng thái gửi đến ESP32

if current_long_sitting_alert:

esp_status = "LONG_SITTING_ALERT"

elif current_long_incorrect_alert:

esp_status = "LONG_BAD_POSTURE_ALERT"

elif current_alert and bad_posture_time >= current_config['incorrect_posture_threshold']:

esp_status = "BAD_POSTURE_ALERT"

elif current_status == 1 and bad_posture_time < current_config['incorrect_posture_threshold']:

esp_status = "GOOD_POSTURE (Counting...)"

else:

esp_status = "GOOD_POSTURE"

cv2.putText(img, f"ESP32: {esp_status}", (10, 120), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 255), 2)

cv2.putText(img, "Sit in the YELLOW ZONE", (10, 450), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 255), 2)

else:

cv2.putText(img, "Please sit in the YELLOW ZONE", (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (255, 255, 0), 2)

with sensor_data_lock:

current_time = time.time()

if current_time - LAST_SENSOR_UPDATE_TIME < 30:

cv2.putText(img, f"HR: {LATEST_BPM} | SpO2: {LATEST_SPO2}%", (10, 150), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255, 255), 2)

# Hiển thị cấu hình hiện tại

cv2.putText(img, f"Config: Incorrect={current_config['incorrect_posture_threshold']}s, Long={current_config['long_incorrect_threshold']}s, Sit={current_config['long_sitting_threshold']}s",

(10, 420), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.4, (200, 200, 200), 1)

cv2.imshow("AI Preview - Magic Zone", img)

key = cv2.waitKey(10) & 0xFF

if key == ord('q'):

break

elif key == ord('c'):

# Reset tất cả cảnh báo

with data_lock:

alert_sent_for_current_session = False

long_incorrect_alert_sent = False

long_sitting_alert_sent = False

incorrect_posture_start_time = None

sitting_start_time = None

print("🧹 Đã clear tất cả cảnh báo")

cv2.destroyAllWindows()

os._exit(0)

# --- TẠO PLACEHOLDER IMAGES ---

def create_placeholder_images():

try:

placeholder = np.ones((480, 640, 3), dtype=np.uint8) * 50

cv2.putText(placeholder, "CAMERA PREVIEW", (150, 240),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 255, 255), 2)

cv2.putText(placeholder, "Waiting for ESP32 connection...", (100, 280),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (200, 200, 200), 1)

cv2.imwrite('static/preview.jpg', placeholder)

print("✅ Đã tạo placeholder images cho web")

except Exception as e:

print(f"❌ Lỗi tạo placeholder: {e}")

# --- KHỞI ĐỘNG SERVER ---

if __name__ == '__main__':

load_config()  # Hàm này đã được cập nhật để load cả zone config

create_placeholder_images()

load_health_history()

threading.Thread(target=background_processor, daemon=True).start()

if SHOW_PREVIEW_WINDOW:

threading.Thread(target=display_preview_loop, daemon=True).start()

from waitress import serve

current_config = get_current_config()

current_zone_config = get_current_zone_config()

print(f"\n🚀 SERVER ĐANG CHẠY TẠI: http://0.0.0.0:8000")

print(f"📊 Web Dashboard: http://0.0.0.0:8000/")

print(f"📸 API nhận ảnh từ ESP32: POST http://0.0.0.0:8000/detect")

print(f"💓 API nhận sensor: POST http://0.0.0.0:8000/sensor_data")

print(f"⚙️  API Cấu hình: GET/POST http://0.0.0.0:8000/api/get_config | /api/set_config")

print(f"🎯 API Vùng giám sát: GET/POST http://0.0.0.0:8000/api/get_zone_config | /api/set_zone_config")

print(f"🎪 PHƯƠNG PHÁP: VÙNG MA THUẬT - Chỉ giám sát người ngồi trong vùng vàng")

print(f"📏 Vùng giám sát hiện tại: X={current_zone_config['zone_x1_ratio']*100}%-{current_zone_config['zone_x2_ratio']*100}%, Y={current_zone_config['zone_y1_ratio']*100}%-{current_zone_config['zone_y2_ratio']*100}%")

print(f"   • Sai tư thế < {current_config['incorrect_posture_threshold']}s: GOOD_POSTURE")

print(f"   • Sai tư thế >= {current_config['incorrect_posture_threshold']}s: BAD_POSTURE_ALERT")

print(f"   • Sai tư thế >= {current_config['long_incorrect_threshold']}s: LONG_BAD_POSTURE_ALERT")

print(f"   • Ngồi liên tục >= {current_config['long_sitting_threshold']}s: LONG_SITTING_ALERT")

print("💡 Nhấn 'c' trong preview để clear cảnh báo, 'q' để thoát")

serve(app, host='0.0.0.0', port=8000, threads=8)

Code Fimware.ino

/*

* ESP32 - FIRMWARE TỰ ĐỘNG KHÓA (HỖ TRỢ 4 MỨC CẢNH BÁO)

* 0: ĐÚNG, 1: SAI (30s), 3: SAI LÂU (2 phút), 4: NGỒI LÂU (1 giờ), 2: VẮNG MẶT

*/

// --- THƯ VIỆN CHUNG ---

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include "esp_camera.h"

#include <Wire.h>

#include "MAX30105.h"

#include "spo2_algorithm.h"

#include <U8g2lib.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include "freertos/semphr.h"

// ==================== CẤU HÌNH CAMERA ====================

#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE

#include "camera_pins.h"

// ==================== CẤU HÌNH PHẦN CỨNG ====================

#define I2C_SDA_PIN 41

#define I2C_SCL_PIN 42

#define BUZZER_PIN 14

#define BUZZER_FREQUENCY 2000 // (Tần số 2000Hz cho còi bị động)

// ==================== BIẾN TOÀN CỤC ====================

// 0: ĐÚNG (CORRECT), 1: SAI (INCORRECT), 3: SAI LÂU (LONG INCORRECT), 4: NGỒI LÂU (LONG SITTING), 2: VẮNG MẶT

volatile int serverStatusCode = 2; // Mặc định là vắng mặt

volatile bool alertNoFingerSent = false;

volatile bool newDataAvailable = false;

// Biến cảm biến

volatile int heartRate = 0;

volatile float spo2Value = 0.0;

volatile bool sensorDataReady = false;

volatile unsigned long lastValidReadingTime = 0;

volatile bool fingerDetected = false;

// Objects

MAX30105 particleSensor;

U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE, I2C_SCL_PIN, I2C_SDA_PIN);

SemaphoreHandle_t httpsMutex; // Khóa bảo vệ HTTPS

// Biến SpO2 calculation

uint32_t irBuffer[100];

uint32_t redBuffer[100];

int32_t spo2;

int8_t validSPO2;

int32_t heartRateValue;

int8_t validHeartRate;

// Biến mạng

const char* ssid = "Hoang Phuc";

const char* password = "01082004";

const char* serverURL = "https://hphuc.esp32s3cam-pose-daktn5.id.vn/detect";

const char* sensorURL = "https://hphuc.esp32s3cam-pose-daktn5.id.vn/sensor_data";

// Biến Buzzer & Display

unsigned long buzzerStartTime = 0;

bool buzzerActive = false;

int beepPattern = 0;

unsigned long lastDisplayUpdate = 0;

const unsigned long DISPLAY_UPDATE_INTERVAL = 250;

// Biến quản lý cảnh báo

unsigned long lastAlertTime = 0;

const unsigned long ALERT_COOLDOWN = 5000; // 5 giây giữa các cảnh báo

// ==================== KHAI BÁO HÀM ====================

esp_err_t initCamera();

bool initMAX30102();

bool initDisplay();

void connectWiFi();

void captureAndSendImage();

void sendSensorData(int bpm, float spo2);

void displayStatus();

void startBeep(int pattern);

void updateBuzzer();

void calculateSPO2(uint32_t* irBuffer, uint32_t* redBuffer, int32_t& heartRateOut, int32_t& spo2Out, int8_t& validHROut, int8_t& validSpO2Out);

// ==================== TASK CORE 0 ====================

void Task_CameraNetwork(void *pvParameters) {

Serial.println("🚀 Task_CameraNetwork started");

if (initCamera() != ESP_OK) vTaskDelete(NULL);

while(1) {

if (xSemaphoreTake(httpsMutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

captureAndSendImage();

xSemaphoreGive(httpsMutex);

}

vTaskDelay(1500 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void Task_Sensor(void *pvParameters) {

Serial.println("🫀 Task_Sensor started");

if (!initMAX30102()) vTaskDelete(NULL);

int samplesCollected = 0;

unsigned long lastSensorSend = 0;

while(1) {

particleSensor.check();

if (particleSensor.available()) {

long irValue = particleSensor.getIR();

if (irValue > 50000) {

fingerDetected = true;

lastValidReadingTime = millis();

if (samplesCollected < 100) {

redBuffer[samplesCollected] = particleSensor.getRed();

irBuffer[samplesCollected] = irValue;

samplesCollected++;

particleSensor.nextSample();

} else {

calculateSPO2(irBuffer, redBuffer, heartRateValue, spo2, validHeartRate, validSPO2);

if (validSPO2 && validHeartRate) {

spo2Value = spo2;

heartRate = heartRateValue;

sensorDataReady = true;

}

samplesCollected = 0;

}

} else {

fingerDetected = false;

samplesCollected = 0;

particleSensor.nextSample();

if (lastValidReadingTime > 0 && (millis() - lastValidReadingTime > 1800000)) { // 30 phút

alertNoFingerSent = true;

startBeep(2);

lastValidReadingTime = millis();

}

}

}

if (sensorDataReady && fingerDetected && (millis() - lastSensorSend > 5000)) {

if (xSemaphoreTake(httpsMutex, 100 / portTICK_PERIOD_MS) == pdTRUE) {

sendSensorData(heartRate, spo2Value);

xSemaphoreGive(httpsMutex);

lastSensorSend = millis();

sensorDataReady = false;

}

}

vTaskDelay(5 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void Task_Buzzer(void *pvParameters) {

Serial.println("🔊 Task_Buzzer started");

while(1) {

updateBuzzer();

vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

// ==================== HÀM KHỞI TẠO ====================

esp_err_t initCamera() {

camera_config_t config;

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;

config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;

config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;

config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;

config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;

config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;

config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;

config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;

config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;

config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;

config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;

config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;

config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;

config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;

config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;

config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

if(psramFound()){

config.frame_size = FRAMESIZE_VGA; // 640x480

config.jpeg_quality = 10;

config.fb_count = 2;

config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

} else {

config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;

config.jpeg_quality = 12;

config.fb_count = 1;

Serial.println("⚠️ Cảnh báo: Không tìm thấy PSRAM!");

}

esp_err_t err = esp_camera_init(&config);

if (err != ESP_OK) return err;

sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();

s->set_vflip(s, 1);

return ESP_OK;

}

bool initMAX30102() {

if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) return false;

particleSensor.setup(0x1F, 4, 2, 400, 411, 4096);

return true;

}

bool initDisplay() {

u8g2.setI2CAddress(0x3C * 2);

if(!u8g2.begin()) return false;

u8g2.clearBuffer();

u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tf);

u8g2.drawStr(0, 36, "Du an ky thuat Nhom 5");

u8g2.drawStr(0, 48, "Dang khoi dong...");

u8g2.sendBuffer();

return true;

}

void connectWiFi() {

WiFi.begin(ssid, password);

int attempts = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {

delay(500);

Serial.print(".");

attempts++;

}

Serial.println(WiFi.status() == WL_CONNECTED ? "\n✅ WiFi Connected" : "\n❌ WiFi Failed");

}

// ==================== DISPLAY & BUZZER ====================

void displayStatus() {

u8g2.clearBuffer();

u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tf);

// Hiển thị trạng thái tư thế

u8g2.setCursor(0, 12);

u8g2.print("TRANG THAI:");

u8g2.setCursor(0, 24);

switch(serverStatusCode) {

case 0:

u8g2.print(" CORRECT");

break;

case 1:

u8g2.print(" INCORRECT");

break;

case 2:

u8g2.print(" ABSENT");

break;

case 3: // TRẠNG THÁI MỚI: "Sai Lâu"

u8g2.print("LONG INCORRECT!");

break;

case 4: // TRẠNG THÁI MỚI: "Ngồi Lâu"

u8g2.print("LONG SITTING!");

break;

default:

u8g2.print("...");

break;

}

// Hiển thị cảm biến

u8g2.setCursor(0, 36);

u8g2.print("CAM BIEN:");

u8g2.setCursor(0, 48);

if (fingerDetected && heartRate > 0)

u8g2.printf("HR:%d SpO2:%.0f%%", heartRate, spo2Value);

else if (fingerDetected)

u8g2.print("DANG DO...");

else

u8g2.print("DAT NGON TAY");

// Hiển thị cảnh báo nếu có

if (alertNoFingerSent) {

u8g2.setCursor(70, 12);

u8g2.print("⚠️ 30P!");

}

u8g2.sendBuffer();

}

void startBeep(int pattern) {

// Kiểm tra thời gian giữa các cảnh báo

if (millis() - lastAlertTime < ALERT_COOLDOWN) {

return; // Bỏ qua nếu chưa đủ thời gian

}

beepPattern = pattern;

buzzerStartTime = millis();

buzzerActive = true;

lastAlertTime = millis();

tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

}

void updateBuzzer() {

if (!buzzerActive) return;

unsigned long elapsed = millis() - buzzerStartTime;

switch(beepPattern) {

case 1: // Bíp đơn (Ngồi sai thông thường)

if (elapsed >= 300) {

noTone(BUZZER_PIN);

buzzerActive = false;

}

break;

case 2: // Bíp ba (Cảnh báo 30p không ngón tay)

if (elapsed < 100) tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

else if (elapsed < 200) noTone(BUZZER_PIN);

else if (elapsed < 300) tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

else if (elapsed < 400) noTone(BUZZER_PIN);

else if (elapsed < 500) tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

else {

noTone(BUZZER_PIN);

buzzerActive = false;

alertNoFingerSent = false;

}

break;

case 3: // Bíp đôi (Khởi động)

if (elapsed < 100) tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

else if (elapsed < 200) noTone(BUZZER_PIN);

else if (elapsed < 300) tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

else {

noTone(BUZZER_PIN);

buzzerActive = false;

}

break;

case 4: // BÍP LIÊN TỤC - CẢNH BÁO SAI LÂU NGUY HIỂM

if (elapsed < 1000) { // Bíp liên tục 1 giây

tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

} else if (elapsed < 1200) { // Nghỉ 0.2 giây

noTone(BUZZER_PIN);

} else if (elapsed < 2200) { // Bíp tiếp 1 giây

tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

} else {

noTone(BUZZER_PIN);

buzzerActive = false;

}

break;

case 5: // BÍP DÀI - CẢNH BÁO NGỒI LÂU

if (elapsed < 800) { // Bíp dài 0.8 giây

tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

} else if (elapsed < 1000) { // Nghỉ 0.2 giây

noTone(BUZZER_PIN);

} else if (elapsed < 1800) { // Bíp dài tiếp 0.8 giây

tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

} else if (elapsed < 2000) { // Nghỉ 0.2 giây

noTone(BUZZER_PIN);

} else if (elapsed < 2800) { // Bíp dài cuối 0.8 giây

tone(BUZZER_PIN, BUZZER_FREQUENCY);

} else {

noTone(BUZZER_PIN);

buzzerActive = false;

}

break;

}

}

// ==================== HÀM HTTPS - ĐÃ CẬP NHẬT XỬ LÝ TẤT CẢ TRẠNG THÁI ====================

void captureAndSendImage() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("❌ WiFi disconnected, skipping image send");

return;

}

camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();

if (!fb) {

Serial.println("❌ Camera capture failed");

return;

}

WiFiClientSecure client;

client.setInsecure();

HTTPClient https;

if (https.begin(client, serverURL)) {

https.addHeader("Content-Type", "image/jpeg");

int httpCode = https.POST(fb->buf, fb->len);

if (httpCode > 0) {

String payload = https.getString();

DynamicJsonDocument doc(512);

deserializeJson(doc, payload);

int previousStatusCode = serverStatusCode;

serverStatusCode = doc["status_code"] | 2;

// In thông tin chi tiết về trạng thái

String statusMessage = "UNKNOWN";

switch(serverStatusCode) {

case 0: statusMessage = "CORRECT"; break;

case 1: statusMessage = "INCORRECT"; break;

case 2: statusMessage = "ABSENT"; break;

case 3: statusMessage = "LONG INCORRECT"; break;

case 4: statusMessage = "LONG SITTING"; break;

}

// In thông tin thời gian

float sittingTime = doc["sitting_time_min"] | 0.0;

float movingTime = doc["moving_time_min"] | 0.0;

float badPostureTime = doc["bad_posture_time_sec"] | 0.0;

float continuousSittingTime = doc["continuous_sitting_time_sec"] | 0.0;

Serial.printf("📊 Status: %d (%s) | Sitting: %.1fm | Moving: %.1fm\n",

serverStatusCode, statusMessage.c_str(), sittingTime, movingTime);

if (badPostureTime > 0) {

Serial.printf("   ⚠️ Bad posture: %.1fs | Continuous sitting: %.1fs\n", badPostureTime, continuousSittingTime);

}

// XỬ LÝ CẢNH BÁO THEO TRẠNG THÁI

if (serverStatusCode == 4 && previousStatusCode != 4) {

// CẢNH BÁO NGỒI LÂU NGUY HIỂM - BÍP DÀI

Serial.println("🕒 🚨 CẢNH BÁO NGUY HIỂM: NGỒI QUÁ LÂU! HÃY ĐỨNG DẬY NGHỈ NGƠI!");

startBeep(5); // Pattern 5: bíp dài cho ngồi lâu

}

else if (serverStatusCode == 3 && previousStatusCode != 3) {

// CẢNH BÁO SAI LÂU NGUY HIỂM - BÍP LIÊN TỤC

Serial.println("🚨 CẢNH BÁO NGUY HIỂM: NGỒI SAI TƯ THẾ QUÁ LÂU!");

startBeep(4); // Pattern 4: bíp liên tục

}

else if (serverStatusCode == 1 && previousStatusCode != 1) {

// CẢNH BÁO SAI THÔNG THƯỜNG

Serial.println("🔔 Cảnh báo: Ngồi sai tư thế");

startBeep(1); // Pattern 1: bíp đơn

}

else if (serverStatusCode == 0 && (previousStatusCode == 1 || previousStatusCode == 3 || previousStatusCode == 4)) {

// ĐÃ TRỞ LẠI TƯ THẾ ĐÚNG

Serial.println("✅ Đã trở về tư thế đúng");

noTone(BUZZER_PIN); // Dừng mọi cảnh báo

buzzerActive = false;

}

else if (serverStatusCode == 2 && previousStatusCode != 2) {

// ĐÃ RỜI KHỎI

Serial.println("👤 Đã rời khỏi vị trí");

noTone(BUZZER_PIN); // Dừng mọi cảnh báo

buzzerActive = false;

}

newDataAvailable = true;

} else {

Serial.println("❌ HTTP error: " + String(httpCode));

}

https.end();

} else {

Serial.println("❌ HTTPS begin failed");

}

esp_camera_fb_return(fb);

}

void sendSensorData(int bpm, float spo2) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("❌ WiFi disconnected, skipping sensor send");

return;

}

WiFiClientSecure client;

client.setInsecure();

HTTPClient https;

if (https.begin(client, sensorURL)) {

https.addHeader("Content-Type", "application/json");

DynamicJsonDocument doc(256);

doc["bpm"] = bpm;

doc["spo2"] = spo2;

doc["finger"] = fingerDetected;

String jsonData;

serializeJson(doc, jsonData);

int httpCode = https.POST(jsonData);

if (httpCode > 0) {

Serial.println("✅ Sensor data sent");

} else {

Serial.println("❌ Sensor send failed: " + String(httpCode));

}

https.end();

}

}

void calculateSPO2(uint32_t* irBuffer, uint32_t* redBuffer, int32_t& heartRateOut, int32_t& spo2Out, int8_t& validHROut, int8_t& validSpO2Out) {

maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation(

irBuffer,

100,

redBuffer,

&spo2Out,

&validSpO2Out,

&heartRateOut,

&validHROut

);

}

// ==================== SETUP & LOOP ====================

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Khởi tạo I2C

Wire.begin(I2C_SDA_PIN, I2C_SCL_PIN, 400000);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

noTone(BUZZER_PIN);

httpsMutex = xSemaphoreCreateMutex();

initDisplay();

connectWiFi(); // Kết nối lần đầu

// Tạo tasks

xTaskCreatePinnedToCore(Task_CameraNetwork, "CamNet", 16384, NULL, 1, NULL, 0);

xTaskCreatePinnedToCore(Task_Sensor, "Sensor", 8192, NULL, 1, NULL, 0);

xTaskCreatePinnedToCore(Task_Buzzer, "Buzzer", 2048, NULL, 1, NULL, 0);

startBeep(3); // Bíp khởi động

Serial.println("🚀 Hệ thống khởi động hoàn tất - HỖ TRỢ 4 MỨC CẢNH BÁO");

Serial.println("💡 Trạng thái: 0=CORRECT, 1=INCORRECT, 3=LONG INCORRECT, 4=LONG SITTING, 2=ABSENT");

Serial.println("🎵 Âm thanh cảnh báo:");

Serial.println("   • Pattern 1: Bíp đơn - Sai tư thế thông thường");

Serial.println("   • Pattern 4: Bíp liên tục - Sai tư thế lâu");

Serial.println("   • Pattern 5: Bíp dài - Ngồi lâu");

}

void loop() {

unsigned long now = millis();

// TỰ ĐỘNG KẾT NỐI LẠI WIFI

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED && (now - lastDisplayUpdate > 5000)) {

Serial.println("❌ WiFi mất kết nối! Đang thử lại...");

u8g2.clearBuffer();

u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tf);

u8g2.drawStr(0, 12, "Mat ket noi WiFi");

u8g2.drawStr(0, 24, "Dang thu lai...");

u8g2.sendBuffer();

connectWiFi();

}

if (now - lastDisplayUpdate >= DISPLAY_UPDATE_INTERVAL) {

displayStatus();

lastDisplayUpdate = now;

}

vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);

}

Code web.html
<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Office Health Monitor - Public Dashboard</title>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

<style>

:root {

--primary: #0ea5e9;

--success: #10b981;

--warning: #f59e0b;

--danger: #ef4444;

--dark: #111827;

--light: #f3f4f6;

--gray: #6b7280;

}

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;

}

body {

background: linear-gradient(135deg, #0f172a 0%, #1e293b 100%);

color: white;

min-height: 100vh;

}

.container {

max-width: 1400px;

margin: 0 auto;

padding: 20px;

}

header {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

padding: 15px 0;

border-bottom: 1px solid #334155;

margin-bottom: 30px;

}

.logo {

display: flex;

align-items: center;

gap: 15px;

}

.logo-icon {

width: 50px;

height: 50px;

background: var(--primary);

border-radius: 12px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

font-size: 24px;

}

.logo-text h1 {

font-size: 24px;

margin-bottom: 5px;

}

.logo-text p {

color: #94a3b8;

font-size: 14px;

}

.connection-status {

display: flex;

align-items: center;

gap: 10px;

padding: 8px 15px;

border-radius: 20px;

font-size: 14px;

}

.status-connected {

background: rgba(16, 185, 129, 0.1);

border: 1px solid rgba(16, 185, 129, 0.3);

color: var(--success);

}

.status-disconnected {

background: rgba(239, 68, 68, 0.1);

border: 1px solid rgba(239, 68, 68, 0.3);

color: var(--danger);

}

.status-dot {

width: 10px;

height: 10px;

border-radius: 50%;

animation: pulse 2s infinite;

}

.dot-connected { background: var(--success); }

.dot-disconnected { background: var(--danger); }

@keyframes pulse {

0% { opacity: 1; }

50% { opacity: 0.5; }

100% { opacity: 1; }

}

.dashboard-grid {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(4, 1fr);

gap: 20px;

margin-bottom: 30px;

}

.card {

background: rgba(30, 41, 59, 0.7);

border-radius: 16px;

padding: 20px;

box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);

backdrop-filter: blur(10px);

border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);

}

.metric-card {

display: flex;

flex-direction: column;

}

.metric-header {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

margin-bottom: 15px;

}

.metric-title {

font-size: 14px;

color: #94a3b8;

}

.metric-icon {

width: 40px;

height: 40px;

border-radius: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

font-size: 20px;

}

.heart-icon { background: rgba(239, 68, 68, 0.2); color: var(--danger); }

.oxygen-icon { background: rgba(59, 130, 246, 0.2); color: #3b82f6; }

.posture-icon { background: rgba(16, 185, 129, 0.2); color: var(--success); }

.time-icon { background: rgba(245, 158, 11, 0.2); color: var(--warning); }

.metric-value {

font-size: 32px;

font-weight: 700;

margin-bottom: 5px;

}

.metric-unit {

font-size: 14px;

color: #94a3b8;

}

.posture-badge {

display: inline-block;

padding: 6px 12px;

border-radius: 20px;

font-size: 14px;

font-weight: 600;

}

.posture-good { background: rgba(16, 185, 129, 0.2); color: var(--success); border: 1px solid rgba(16, 185, 129, 0.4); }

.posture-bad { background: rgba(239, 68, 68, 0.2); color: var(--danger); border: 1px solid rgba(239, 68, 68, 0.4); }

.posture-na { background: rgba(107, 114, 128, 0.2); color: var(--gray); border: 1px solid rgba(107, 114, 128, 0.4); }

.posture-long-incorrect { background: rgba(139, 0, 0, 0.2); color: #ff6b6b; border: 1px solid rgba(139, 0, 0, 0.4); }

.posture-long-sitting { background: rgba(128, 0, 128, 0.2); color: #d8b4fe; border: 1px solid rgba(128, 0, 128, 0.4); }

.content-grid {

display: grid;

grid-template-columns: 2fr 1fr;

gap: 20px;

margin-bottom: 30px;

}

.chart-container {

height: 300px;

}

.alerts-container {

max-height: 300px;

overflow-y: auto;

}

.alert-item {

padding: 12px 15px;

margin-bottom: 10px;

border-radius: 10px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 10px;

}

.alert-warning { background: rgba(245, 158, 11, 0.1); border-left: 4px solid var(--warning); }

.alert-danger { background: rgba(239, 68, 68, 0.1); border-left: 4px solid var(--danger); }

.alert-info { background: rgba(59, 130, 246, 0.1); border-left: 4px solid #3b82f6; }

.video-section {

margin-bottom: 30px;

}

.video-container {

background: rgba(30, 41, 59, 0.7);

border-radius: 16px;

padding: 20px;

display: flex;

flex-direction: column;

}

.video-title {

margin-bottom: 15px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 10px;

}

.video-feed {

width: 100%;

height: 240px;

background: #0f172a;

border-radius: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

overflow: hidden;

position: relative;

}

.video-placeholder {

color: #94a3b8;

text-align: center;

padding: 20px;

}

.video-feed img {

max-width: 100%;

max-height: 100%;

border-radius: 8px;

}

.controls {

display: grid;

grid-template-columns: 1fr 1fr;

gap: 20px;

margin-bottom: 30px;

}

.control-group {

margin-bottom: 15px;

}

.control-label {

display: block;

margin-bottom: 8px;

font-size: 14px;

color: #94a3b8;

}

.control-input {

width: 100%;

padding: 10px 15px;

background: rgba(15, 23, 42, 0.7);

border: 1px solid #334155;

border-radius: 10px;

color: white;

font-size: 14px;

}

.btn {

padding: 10px 20px;

border-radius: 10px;

border: none;

font-weight: 600;

cursor: pointer;

transition: all 0.3s;

}

.btn-primary {

background: var(--primary);

color: white;

}

.btn-primary:hover {

background: #0284c7;

}

.btn-ghost {

background: transparent;

color: #94a3b8;

border: 1px solid #334155;

}

.btn-ghost:hover {

background: rgba(255, 255, 255, 0.05);

}

.btn-warning {

background: var(--warning);

color: white;

}

.btn-warning:hover {

background: #d97706;

}

.btn:disabled {

opacity: 0.6;

cursor: not-allowed;

}

.history-section {

margin-bottom: 30px;

}

.history-table {

width: 100%;

border-collapse: collapse;

margin-top: 15px;

}

.history-table th,

.history-table td {

padding: 12px 15px;

text-align: left;

border-bottom: 1px solid #334155;

}

.history-table th {

color: #94a3b8;

font-weight: 600;

font-size: 14px;

}

.history-table tbody tr:hover {

background: rgba(255, 255, 255, 0.05);

}

.posture-indicator {

display: inline-block;

width: 8px;

height: 8px;

border-radius: 50%;

margin-right: 8px;

}

.posture-good-indicator { background: var(--success); }

.posture-bad-indicator { background: var(--danger); }

.posture-na-indicator { background: var(--gray); }

.posture-long-incorrect-indicator { background: #ff6b6b; }

.posture-long-sitting-indicator { background: #d8b4fe; }

.export-btn {

margin-top: 15px;

}

footer {

text-align: center;

padding: 20px 0;

color: #64748b;

font-size: 14px;

border-top: 1px solid #334155;

margin-top: 30px;

}

.target-info {

background: rgba(14, 165, 233, 0.1);

border: 1px solid rgba(14, 165, 233, 0.3);

border-radius: 10px;

padding: 15px;

margin-bottom: 15px;

}

.target-info h3 {

color: var(--primary);

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 8px;

}

.api-config {

background: rgba(245, 158, 11, 0.1);

border: 1px solid rgba(245, 158, 11, 0.3);

border-radius: 10px;

padding: 15px;

margin-bottom: 20px;

}

.api-config h3 {

color: var(--warning);

margin-bottom: 10px;

}

.sample-images-section {

margin-bottom: 30px;

}

.sample-images-grid {

display: grid;

grid-template-columns: 1fr 1fr;

gap: 20px;

margin-top: 15px;

}

.sample-image-container {

background: rgba(15, 23, 42, 0.7);

border-radius: 10px;

padding: 15px;

border: 1px solid #334155;

}

.sample-image-title {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

margin-bottom: 10px;

}

.sample-image-feed {

width: 100%;

height: 180px;

background: #0f172a;

border-radius: 8px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

overflow: hidden;

}

.sample-image-feed img {

max-width: 100%;

max-height: 100%;

border-radius: 6px;

}

.config-section {

background: rgba(16, 185, 129, 0.1);

border: 1px solid rgba(16, 185, 129, 0.3);

border-radius: 10px;

padding: 15px;

margin-bottom: 20px;

}

.config-section h3 {

color: var(--success);

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 8px;

}

.config-grid {

display: grid;

grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;

gap: 15px;

}

.zone-info {

background: rgba(255, 255, 0, 0.1);

border: 1px solid rgba(255, 255, 0, 0.3);

border-radius: 10px;

padding: 15px;

margin-bottom: 20px;

}

.zone-info h3 {

color: #fbbf24;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 8px;

}

@media (max-width: 1200px) {

.dashboard-grid {

grid-template-columns: repeat(2, 1fr);

}

.content-grid {

grid-template-columns: 1fr;

}

.controls {

grid-template-columns: 1fr;

}

.sample-images-grid {

grid-template-columns: 1fr;

}

.config-grid {

grid-template-columns: 1fr;

}

}

@media (max-width: 768px) {

.dashboard-grid {

grid-template-columns: 1fr;

}

.controls {

grid-template-columns: 1fr;

}

.sample-images-grid {

grid-template-columns: 1fr;

}

.config-grid {

grid-template-columns: 1fr;

}

}

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<header>

<div class="logo">

<div class="logo-icon">🩺</div>

<div class="logo-text">

<h1>Hệ thống theo dõi tư thế & sức khỏe</h1>

<p>Giám sát tư thế · Nhịp tim · SpO₂ · Monitor Zone</p>

</div>

</div>

<div class="connection-status status-disconnected" id="connection-status">

<div class="status-dot dot-disconnected" id="status-dot"></div>

<span id="status-text">Đang kết nối đến server...</span>

</div>

</header>

<!-- CẤU HÌNH API -->

<div class="api-config">

<h3>⚙️ Cấu hình kết nối</h3>

<div style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; gap: 15px; align-items: end;">

<div>

<label class="control-label">URL Server API</label>

<input type="text" class="control-input" id="api-url"

placeholder="http://your-server.com:8000" value="https://hphuc.esp32s3cam-pose-daktn5.id.vn">

<div style="font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-top: 5px;">

💡 Nhập URL server API của bạn (ví dụ: http://your-domain.com:8000)

</div>

</div>

<div>

<button class="btn btn-primary" id="test-connection">🔗 Test Kết nối</button>

</div>

</div>

</div>

<div class="dashboard-grid">

<div class="card metric-card">

<div class="metric-header">

<div class="metric-title">Nhịp tim</div>

<div class="metric-icon heart-icon">❤️</div>

</div>

<div class="metric-value" id="hr-value">--</div>

<div class="metric-unit">bpm</div>

</div>

<div class="card metric-card">

<div class="metric-header">

<div class="metric-title">SpO₂</div>

<div class="metric-icon oxygen-icon">🫁</div>

</div>

<div class="metric-value" id="spo2-value">--</div>

<div class="metric-unit">%</div>

</div>

<div class="card metric-card">

<div class="metric-header">

<div class="metric-title">Tư thế</div>

<div class="metric-icon posture-icon">📷</div>

</div>

<div class="posture-badge posture-na" id="posture-value">N/A</div>

</div>

<div class="card metric-card">

<div class="metric-header">

<div class="metric-title">Trạng thái</div>

<div class="metric-icon time-icon">🎯</div>

</div>

<div class="metric-value" id="tracking-status">--</div>

<div class="metric-unit" id="zone-status">Vắng mặt</div>

</div>

</div>

<div class="content-grid">

<div class="card">

<h2 class="video-title">Xu hướng HR & SpO₂</h2>

<div class="chart-container">

<canvas id="trend-chart"></canvas>

</div>

</div>

<div class="card alerts-container">

<h2 class="video-title">Cảnh báo & Trạng thái</h2>

<div id="alerts-list">

<div class="alert-item alert-info">

<span>🔵</span>

<span>Đang kết nối đến server...</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- THÔNG TIN VÙNG MA THUẬT -->

<div class="zone-info">

<h3>🎪 Monitor Zone</h3>

<div style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; gap: 15px; align-items: center;">

<div>

<p style="margin-bottom: 10px; color: #fbbf24;">

<strong>💡 Hướng dẫn:</strong> Ngồi trong vùng vàng trên camera để được giám sát tự động.

Hệ thống sẽ tự nhận diện người ngồi trong vùng mà không cần khóa ID.

</p>

<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px; font-size: 14px;">

<div>

<strong>🎯 Trạng thái:</strong> <span id="zone-detection-status">Chưa kết nối</span>

</div>

<div>

<strong>👤 Người trong vùng:</strong> <span id="zone-person-status">Không có</span>

</div>

</div>

</div>

<div>

<button class="btn btn-warning" id="reset-zone" disabled>🔄 Reset Vùng Giám Sát</button>

<div style="font-size: 12px; color: #fbbf24; margin-top: 5px; text-align: center;">

Reset để làm mới hệ thống nhận diện

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- CẤU HÌNH THỜI GIAN CẢNH BÁO -->

<div class="config-section">

<h3>⏰ Cấu hình thời gian cảnh báo</h3>

<div class="config-grid">

<div class="control-group">

<label class="control-label">Cảnh báo sai tư thế (giây)</label>

<input type="number" class="control-input" id="incorrect-posture-threshold" value="30" min="5">

<div style="font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-top: 5px;">

Thời gian sai tư thế trước khi cảnh báo

</div>

</div>

<div class="control-group">

<label class="control-label">Cảnh báo sai lâu (giây)</label>

<input type="number" class="control-input" id="long-incorrect-threshold" value="120" min="30">

<div style="font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-top: 5px;">

Thời gian sai tư thế trước khi cảnh báo nguy hiểm

</div>

</div>

<div class="control-group">

<label class="control-label">Cảnh báo ngồi lâu (giây)</label>

<input type="number" class="control-input" id="long-sitting-threshold" value="3600" min="300">

<div style="font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-top: 5px;">

Thời gian ngồi liên tục trước khi cảnh báo

</div>

</div>

</div>

<div style="margin-top: 15px;">

<button class="btn btn-primary" id="save-config">💾 Lưu cấu hình</button>

<button class="btn btn-ghost" id="load-config">🔄 Tải cấu hình hiện tại</button>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="target-info">

<h3>📊 Thông tin theo dõi</h3>

<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 15px;">

<div>

<strong>Trạng thái giám sát:</strong> <span id="current-tracking-status">Đang tìm người ngồi</span>

</div>

<div>

<strong>Phát hiện trong vùng:</strong> <span id="current-zone-status">Không có</span>

</div>

<div>

<strong>Thời gian ngồi:</strong> <span id="current-sitting-time">00:00</span>

</div>

<div>

<strong>Thời gian di chuyển:</strong> <span id="current-moving-time">00:00</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="config-section">

<h3>🎯 Cấu hình Monitor Zone</h3>

<div class="config-grid">

<div class="control-group">

<label class="control-label">Vùng trái (X1) (%)</label>

<input type="number" class="control-input" id="zone-x1-ratio" value="20" min="0" max="100" step="1">

<div style="font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-top: 5px;">

Vị trí bắt đầu theo chiều ngang

</div>

</div>

<div class="control-group">

<label class="control-label">Vùng trên (Y1) (%)</label>

<input type="number" class="control-input" id="zone-y1-ratio" value="10" min="0" max="100" step="1">

<div style="font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-top: 5px;">

Vị trí bắt đầu theo chiều dọc

</div>

</div>

<div class="control-group">

<label class="control-label">Vùng phải (X2) (%)</label>

<input type="number" class="control-input" id="zone-x2-ratio" value="80" min="0" max="100" step="1">

<div style="font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-top: 5px;">

Vị trí kết thúc theo chiều ngang

</div>

</div>

<div class="control-group">

<label class="control-label">Vùng dưới (Y2) (%)</label>

<input type="number" class="control-input" id="zone-y2-ratio" value="90" min="0" max="100" step="1">

<div style="font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-top: 5px;">

Vị trí kết thúc theo chiều dọc

</div>

</div>

</div>

<div style="margin-top: 15px;">

<button class="btn btn-primary" id="save-zone-config">💾 Lưu cấu hình vùng</button>

<button class="btn btn-ghost" id="load-zone-config">🔄 Tải cấu hình vùng hiện tại</button>

<button class="btn btn-warning" id="reset-zone-config">🔄 Reset về mặc định</button>

</div>

<div style="margin-top: 10px; padding: 10px; background: rgba(255, 255, 0, 0.1); border-radius: 5px; border: 1px solid rgba(255, 255, 0, 0.3);">

<div style="color: #fbbf24; font-size: 12px;">

<strong>💡 Lưu ý:</strong> Các giá trị là phần trăm (0-100%) của khung hình.

Vùng giám sát sẽ là hình chữ nhật từ (X1%, Y1%) đến (X2%, Y2%)

</div>

</div>

</div>

<!-- ẢNH MẪU NGỒI ĐÚNG VÀ SAI -->

<div class="sample-images-section">

<div class="card">

<h2 class="video-title">🖼️ Ảnh mẫu tư thế</h2>

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 15px;">

<div>

<button class="btn btn-ghost" id="refresh-samples">🔄 Làm mới ảnh mẫu</button>

</div>

<div style="color: #94a3b8; font-size: 14px;">

<span>Ảnh được lưu tự động mỗi 10 phút</span>

</div>

</div>

<div class="sample-images-grid">

<div class="sample-image-container">

<div class="sample-image-title">

<h4 style="color: #10b981;">✅ Tư thế đúng</h4>

<span style="font-size: 12px; color: #94a3b8;" id="correct-image-time">--</span>

</div>

<div class="sample-image-feed" id="correct-posture-container">

<div style="color: #94a3b8; text-align: center;">

<div>📷</div>

<div style="font-size: 14px; margin-top: 10px;">Chưa có ảnh mẫu</div>

</div>

<img id="correct-posture-image" style="display: none;" alt="Tư thế đúng">

</div>

</div>

<div class="sample-image-container">

<div class="sample-image-title">

<h4 style="color: #ef4444;">❌ Tư thế sai</h4>

<span style="font-size: 12px; color: #94a3b8;" id="incorrect-image-time">--</span>

</div>

<div class="sample-image-feed" id="incorrect-posture-container">

<div style="color: #94a3b8; text-align: center;">

<div>📷</div>

<div style="font-size: 14px; margin-top: 10px;">Chưa có ảnh mẫu</div>

</div>

<img id="incorrect-posture-image" style="display: none;" alt="Tư thế sai">

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="video-section">

<div class="card video-container">

<h2 class="video-title">📸 Camera Preview - Monitor Zone</h2>

<div class="video-feed">

<div class="video-placeholder" id="video-placeholder">

<div>📷 Camera Feed</div>

<div style="font-size: 14px; margin-top: 10px;">Kết nối thành công để xem preview</div>

<div style="font-size: 12px; margin-top: 5px; color: #fbbf24;">

Vùng vàng: Khu vực giám sát

</div>

</div>

<img id="camera-preview" style="display: none;" alt="Camera Preview">

</div>

<div style="margin-top: 15px; display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap;">

<button class="btn btn-ghost" id="refresh-preview" disabled>🔄 Làm mới ảnh</button>

<button class="btn btn-warning" id="reset-zone-bottom" disabled>🔄 Reset Vùng Giám Sát</button>

<button class="btn btn-primary" id="reset-alerts" disabled>🧹 Reset Cảnh báo</button>

</div>

</div>

</div>

<div class="controls">

<div class="card">

<h2 class="video-title">Cài đặt cảnh báo</h2>

<div class="control-group">

<label class="control-label">HR min (bpm)</label>

<input type="number" class="control-input" id="hr-min" value="50">

</div>

<div class="control-group">

<label class="control-label">HR max (bpm)</label>

<input type="number" class="control-input" id="hr-max" value="110">

</div>

<div class="control-group">

<label class="control-label">SpO₂ min (%)</label>

<input type="number" class="control-input" id="spo2-min" value="94">

</div>

<div class="control-group">

<button class="btn btn-primary" id="save-settings">💾 Lưu cài đặt</button>

</div>

</div>

<div class="card">

<h2 class="video-title">Quản lý dữ liệu</h2>

<div class="control-group">

<label class="control-label">Làm mới tự động</label>

<select class="control-input" id="refresh-interval">

<option value="1500" selected>1.5 giây</option>

<option value="2000">2 giây</option>

<option value="5000">5 giây</option>

<option value="10000">10 giây</option>

</select>

</div>

<div class="control-group">

<button class="btn btn-primary" id="export-history" disabled>📥 Export CSV</button>

<button class="btn btn-ghost" id="refresh-data" disabled>🔄 Làm mới ngay</button>

</div>

</div>

</div>

<!-- PHẦN LỊCH SỬ -->

<div class="history-section">

<div class="card">

<h2 class="video-title">📊 Lịch sử trạng thái</h2>

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 15px;">

<div>

<button class="btn btn-ghost" id="refresh-history" disabled>🔄 Làm mới lịch sử</button>

</div>

<div style="color: #94a3b8; font-size: 14px;">

<span id="last-update">Chưa kết nối</span>

</div>

</div>

<div style="max-height: 400px; overflow-y: auto;">

<table class="history-table">

<thead>

<tr>

<th>Thời gian</th>

<th>Tư thế</th>

<th>BPM</th>

<th>SpO₂</th>

<th>Trạng thái</th>

<th>Cảnh báo</th>

</tr>

</thead>

<tbody id="history-table-body">

<tr>

<td colspan="6" style="text-align: center; color: #94a3b8;">

Kết nối thành công để xem dữ liệu lịch sử

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

<footer>

<p>© 2024 Hệ thống theo dõi tư thế & sức khỏe - Public Dashboard</p>

<p style="font-size: 12px; margin-top: 5px;">Phương pháp Monitor Zone - Chỉ giám sát người trong vùng vàng</p>

</footer>

</div>

<script>

// Biến toàn cục

let hrData = [];

let spo2Data = [];

let chart;

let apiBaseUrl = '';

let historyData = [];

let refreshInterval = 2000;

let isConnected = false;

let autoRefreshInterval;

// Khởi tạo biểu đồ

function initChart() {

const ctx = document.getElementById('trend-chart').getContext('2d');

chart = new Chart(ctx, {

type: 'line',

data: {

labels: [],

datasets: [

{

label: 'Nhịp tim (bpm)',

data: hrData,

borderColor: '#ef4444',

backgroundColor: 'rgba(239, 68, 68, 0.1)',

tension: 0.4,

fill: true,

yAxisID: 'y',

borderWidth: 2

},

{

label: 'SpO₂ (%)',

data: spo2Data,

borderColor: '#3b82f6',

backgroundColor: 'rgba(59, 130, 246, 0.1)',

tension: 0.4,

fill: true,

yAxisID: 'y1',

borderWidth: 2

}

]

},

options: {

responsive: true,

maintainAspectRatio: false,

scales: {

y: {

type: 'linear',

display: true,

position: 'left',

title: {

display: true,

text: 'Nhịp tim (bpm)',

color: '#94a3b8'

},

grid: {

color: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'

},

ticks: {

color: '#94a3b8'

},

min: 40,

max: 120

},

y1: {

type: 'linear',

display: true,

position: 'right',

title: {

display: true,

text: 'SpO₂ (%)',

color: '#94a3b8'

},

grid: {

drawOnChartArea: false,

},

ticks: {

color: '#94a3b8'

},

min: 80,

max: 100

},

x: {

grid: {

color: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'

},

ticks: {

color: '#94a3b8',

maxTicksLimit: 8

}

}

},

plugins: {

legend: {

labels: {

color: '#94a3b8',

font: {

size: 12

}

}

},

tooltip: {

backgroundColor: 'rgba(15, 23, 42, 0.9)',

titleColor: '#f1f5f9',

bodyColor: '#f1f5f9',

borderColor: '#334155',

borderWidth: 1

}

}

}

});

}

// Cập nhật trạng thái kết nối

function updateConnectionStatus(connected, message = '') {

isConnected = connected;

const statusElement = document.getElementById('connection-status');

const dotElement = document.getElementById('status-dot');

const textElement = document.getElementById('status-text');

if (connected) {

statusElement.className = 'connection-status status-connected';

dotElement.className = 'status-dot dot-connected';

textElement.textContent = message || '✅ Đã kết nối đến server';

// Kích hoạt các nút

document.querySelectorAll('button:disabled').forEach(btn => {

if (btn.id !== 'test-connection') {

btn.disabled = false;

}

});

} else {

statusElement.className = 'connection-status status-disconnected';

dotElement.className = 'status-dot dot-disconnected';

textElement.textContent = message || '❌ Mất kết nối đến server';

// Vô hiệu hóa các nút

document.getElementById('refresh-preview').disabled = true;

document.getElementById('reset-zone').disabled = true;

document.getElementById('reset-zone-bottom').disabled = true;

document.getElementById('reset-alerts').disabled = true;

document.getElementById('export-history').disabled = true;

document.getElementById('refresh-history').disabled = true;

document.getElementById('refresh-data').disabled = true;

document.getElementById('refresh-samples').disabled = true;

}

}

// Test kết nối đến server

async function testConnection() {

const apiUrl = document.getElementById('api-url').value.trim();

if (!apiUrl) {

alert('⚠️ Vui lòng nhập URL server API');

return;

}

try {

updateConnectionStatus(false, '🔄 Đang kiểm tra kết nối...');

const response = await fetch(`${apiUrl}/api/status`, {

method: 'GET',

timeout: 5000

});

if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);

const data = await response.json();

apiBaseUrl = apiUrl;

localStorage.setItem('apiBaseUrl', apiBaseUrl);

updateConnectionStatus(true, '✅ Kết nối thành công!');

startAutoRefresh();

} catch (error) {

console.error('Lỗi kết nối:', error);

updateConnectionStatus(false, `❌ Không thể kết nối: ${error.message}`);

}

}

// Cập nhật dữ liệu từ server

async function updateData() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/api/get_status`);

if (!response.ok) throw new Error('Không thể kết nối đến server');

const data = await response.json();

// Cập nhật thời gian cập nhật cuối

document.getElementById('last-update').textContent =

`Cập nhật: ${new Date().toLocaleTimeString('vi-VN')}`;

// Cập nhật các chỉ số chính

updateMainMetrics(data);

// Cập nhật thông tin vùng ma thuật

updateZoneInfo(data);

// Cập nhật biểu đồ

updateChart(data);

// Cập nhật cảnh báo

updateAlerts(data);

// Thêm vào lịch sử

addToHistory(data);

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi cập nhật dữ liệu:', error);

updateConnectionStatus(false, '❌ Mất kết nối đến server');

}

}

// Cập nhật các chỉ số chính

function updateMainMetrics(data) {

document.getElementById('hr-value').textContent = data.bpm > 0 ? data.bpm : '--';

document.getElementById('spo2-value').textContent = data.spo2 > 0 ? data.spo2.toFixed(1) : '--';

// Cập nhật trạng thái tư thế

const postureElement = document.getElementById('posture-value');

if (data.posture_status === 0) {

postureElement.textContent = '✅ ĐÚNG';

postureElement.className = 'posture-badge posture-good';

} else if (data.posture_status === 1) {

postureElement.textContent = '❌ SAI';

postureElement.className = 'posture-badge posture-bad';

} else if (data.posture_status === 3) {

postureElement.textContent = '🚨 SAI LÂU';

postureElement.className = 'posture-badge posture-long-incorrect';

} else if (data.posture_status === 4) {

postureElement.textContent = '🕒 NGỒI LÂU';

postureElement.className = 'posture-badge posture-long-sitting';

} else {

postureElement.textContent = '👤 VẮNG';

postureElement.className = 'posture-badge posture-na';

}

// Cập nhật trạng thái tracking

const trackingStatusElement = document.getElementById('tracking-status');

const zoneStatusElement = document.getElementById('zone-status');

if (data.tracking_active) {

trackingStatusElement.textContent = 'ĐANG GIÁM SÁT';

trackingStatusElement.style.color = '#10b981';

zoneStatusElement.textContent = 'Có người';

zoneStatusElement.style.color = '#10b981';

} else {

trackingStatusElement.textContent = 'VẮNG MẶT';

trackingStatusElement.style.color = '#f59e0b';

zoneStatusElement.textContent = 'Không có';

zoneStatusElement.style.color = '#f59e0b';

}

}

async function saveZoneConfig() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const zoneConfigData = {

zone_x1_ratio: parseInt(document.getElementById('zone-x1-ratio').value) / 100,

zone_y1_ratio: parseInt(document.getElementById('zone-y1-ratio').value) / 100,

zone_x2_ratio: parseInt(document.getElementById('zone-x2-ratio').value) / 100,

zone_y2_ratio: parseInt(document.getElementById('zone-y2-ratio').value) / 100

};

// Validate

if (zoneConfigData.zone_x1_ratio >= zoneConfigData.zone_x2_ratio) {

alert('❌ Lỗi: Vùng phải (X2) phải lớn hơn vùng trái (X1)');

return;

}

if (zoneConfigData.zone_y1_ratio >= zoneConfigData.zone_y2_ratio) {

alert('❌ Lỗi: Vùng dưới (Y2) phải lớn hơn vùng trên (Y1)');

return;

}

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/api/set_zone_config`, {

method: 'POST',

headers: {

'Content-Type': 'application/json'

},

body: JSON.stringify(zoneConfigData)

});

if (response.ok) {

const result = await response.json();

if (result.success) {

alert('✅ Đã lưu cấu hình vùng thành công!');

// Làm mới preview để xem vùng mới

refreshPreview();

} else {

alert('❌ Lỗi khi lưu cấu hình vùng: ' + result.error);

}

} else {

alert('❌ Lỗi kết nối khi lưu cấu hình vùng');

}

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi lưu cấu hình vùng:', error);

alert('❌ Lỗi khi lưu cấu hình vùng: ' + error.message);

}

}

async function loadZoneConfig() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/api/get_zone_config`);

if (response.ok) {

const data = await response.json();

if (data.success && data.zone_config) {

const zone = data.zone_config;

document.getElementById('zone-x1-ratio').value = Math.round(zone.zone_x1_ratio * 100);

document.getElementById('zone-y1-ratio').value = Math.round(zone.zone_y1_ratio * 100);

document.getElementById('zone-x2-ratio').value = Math.round(zone.zone_x2_ratio * 100);

document.getElementById('zone-y2-ratio').value = Math.round(zone.zone_y2_ratio * 100);

alert('✅ Đã tải cấu hình vùng hiện tại từ server');

}

} else {

alert('❌ Không thể tải cấu hình vùng từ server');

}

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi tải cấu hình vùng:', error);

alert('❌ Lỗi khi tải cấu hình vùng: ' + error.message);

}

}

// Reset cấu hình vùng về mặc định

function resetZoneConfig() {

if (confirm('Bạn có chắc muốn reset vùng giám sát về mặc định?')) {

document.getElementById('zone-x1-ratio').value = 20;

document.getElementById('zone-y1-ratio').value = 10;

document.getElementById('zone-x2-ratio').value = 80;

document.getElementById('zone-y2-ratio').value = 90;

alert('✅ Đã reset cấu hình vùng về mặc định. Nhấn "Lưu cấu hình vùng" để áp dụng.');

}

}

// Cập nhật thông tin vùng ma thuật

function updateZoneInfo(data) {

const zoneDetectionElement = document.getElementById('zone-detection-status');

const zonePersonElement = document.getElementById('zone-person-status');

const currentTrackingElement = document.getElementById('current-tracking-status');

const currentZoneElement = document.getElementById('current-zone-status');

if (data.tracking_active) {

zoneDetectionElement.textContent = 'ĐANG GIÁM SÁT';

zoneDetectionElement.style.color = '#10b981';

zonePersonElement.textContent = 'Có người trong vùng';

zonePersonElement.style.color = '#10b981';

currentTrackingElement.textContent = '🎯 Đang giám sát';

currentTrackingElement.style.color = '#10b981';

currentZoneElement.textContent = '✅ Có người';

currentZoneElement.style.color = '#10b981';

} else {

zoneDetectionElement.textContent = 'CHỜ NGƯỜI NGỒI';

zoneDetectionElement.style.color = '#f59e0b';

zonePersonElement.textContent = 'Không có người trong vùng';

zonePersonElement.style.color = '#f59e0b';

currentTrackingElement.textContent = '🔍 Đang tìm người ngồi';

currentTrackingElement.style.color = '#f59e0b';

currentZoneElement.textContent = '❌ Không có';

currentZoneElement.style.color = '#f59e0b';

}

// Hiển thị thông tin vùng hiện tại

if (data.zone_config) {

const zone = data.zone_config;

const zoneInfoElement = document.querySelector('.zone-info');

if (zoneInfoElement) {

const infoText = `Vùng hiện tại: ${Math.round(zone.zone_x1_ratio * 100)}%-${Math.round(zone.zone_x2_ratio * 100)}% (ngang), ${Math.round(zone.zone_y1_ratio * 100)}%-${Math.round(zone.zone_y2_ratio * 100)}% (dọc)`;

let infoDiv = zoneInfoElement.querySelector('.zone-current-info');

if (!infoDiv) {

infoDiv = document.createElement('div');

infoDiv.className = 'zone-current-info';

infoDiv.style.marginTop = '10px';

infoDiv.style.fontSize = '12px';

infoDiv.style.color = '#fbbf24';

zoneInfoElement.appendChild(infoDiv);

}

infoDiv.textContent = infoText;

}

}

// Format thời gian

const sittingMinutes = Math.floor(data.sitting_time_min);

const sittingSeconds = Math.floor((data.sitting_time_min - sittingMinutes) * 60);

const movingMinutes = Math.floor(data.moving_time_min);

const movingSeconds = Math.floor((data.moving_time_min - movingMinutes) * 60);

document.getElementById('current-sitting-time').textContent =

`${sittingMinutes.toString().padStart(2, '0')}:${sittingSeconds.toString().padStart(2, '0')}`;

document.getElementById('current-moving-time').textContent =

`${movingMinutes.toString().padStart(2, '0')}:${movingSeconds.toString().padStart(2, '0')}`;

}

// Cập nhật biểu đồ

function updateChart(data) {

const now = new Date();

const timeLabel = `${now.getHours()}:${now.getMinutes().toString().padStart(2, '0')}`;

// Chỉ thêm dữ liệu nếu có giá trị hợp lệ

if (data.bpm > 0) {

hrData.push(data.bpm);

} else {

hrData.push(null);

}

if (data.spo2 > 0) {

spo2Data.push(data.spo2);

} else {

spo2Data.push(null);

}

// Giới hạn số lượng điểm dữ liệu

if (hrData.length > 15) hrData.shift();

if (spo2Data.length > 15) spo2Data.shift();

// Cập nhật labels

chart.data.labels.push(timeLabel);

if (chart.data.labels.length > 15) chart.data.labels.shift();

chart.update('none');

}

// Cập nhật cảnh báo

function updateAlerts(data) {

const alertsList = document.getElementById('alerts-list');

alertsList.innerHTML = '';

const hr = data.bpm;

const spo2 = data.spo2;

const postureStatus = data.posture_status;

const alertActive = data.alert_active;

const trackingActive = data.tracking_active;

const longIncorrectAlert = data.long_incorrect_alert;

const longSittingAlert = data.long_sitting_alert;

// Ngưỡng từ form

const hrMin = parseInt(document.getElementById('hr-min').value) || 50;

const hrMax = parseInt(document.getElementById('hr-max').value) || 110;

const spo2Min = parseInt(document.getElementById('spo2-min').value) || 94;

// Cảnh báo về vùng ma thuật

if (!trackingActive) {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-info">

<span>🔍</span>

<span>Đang chờ người ngồi vào vùng giám sát</span>

</div>

`;

} else {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-info">

<span>🎯</span>

<span>Đang giám sát người trong vùng</span>

</div>

`;

}

// Cảnh báo về cảm biến

if (hr > 0) {

if (hr < hrMin) {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-warning">

<span>⚠️</span>

<span>Nhịp tim thấp (${hr} < ${hrMin} bpm)</span>

</div>

`;

} else if (hr > hrMax) {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-warning">

<span>⚠️</span>

<span>Nhịp tim cao (${hr} > ${hrMax} bpm)</span>

</div>

`;

} else {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-info">

<span>💓</span>

<span>Nhịp tim bình thường: ${hr} bpm</span>

</div>

`;

}

} else {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-info">

<span>💓</span>

<span>Chưa có dữ liệu nhịp tim</span>

</div>

`;

}

if (spo2 > 0) {

if (spo2 < spo2Min) {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-warning">

<span>⚠️</span>

<span>SpO₂ thấp (${spo2.toFixed(1)}% < ${spo2Min}%)</span>

</div>

`;

} else {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-info">

<span>🫁</span>

<span>SpO₂ bình thường: ${spo2.toFixed(1)}%</span>

</div>

`;

}

} else {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-info">

<span>🫁</span>

<span>Chưa có dữ liệu SpO₂</span>

</div>

`;

}

// Cảnh báo về tư thế

if (postureStatus === 1) {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-warning">

<span>❌</span>

<span>Đang ngồi SAI tư thế!</span>

</div>

`;

if (alertActive) {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-danger">

<span>🚨</span>

<span>CẢNH BÁO: Tư thế sai quá lâu!</span>

</div>

`;

}

} else if (postureStatus === 3) {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-danger">

<span>🚨</span>

<span>NGUY HIỂM: Tư thế sai quá lâu!</span>

</div>

`;

} else if (postureStatus === 4) {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-warning">

<span>🕒</span>

<span>CẢNH BÁO: Ngồi quá lâu! Hãy đứng dậy nghỉ ngơi</span>

</div>

`;

} else if (postureStatus === 0) {

alertsList.innerHTML += `

<div class="alert-item alert-info">

<span>✅</span>

<span>Tư thế ĐÚNG</span>

</div>

`;

}

}

// Thêm dữ liệu vào lịch sử

function addToHistory(data) {

const now = new Date();

const historyItem = {

timestamp: now.toISOString(),

time: now.toLocaleTimeString('vi-VN'),

posture: data.posture_status,

bpm: data.bpm,

spo2: data.spo2,

status: data.tracking_active ? 'Đang giám sát' : 'Vắng mặt',

alert: data.alert_active || data.long_incorrect_alert || data.long_sitting_alert ? 'Có' : 'Không'

};

historyData.unshift(historyItem);

if (historyData.length > 20) {

historyData.pop();

}

updateHistoryTable();

}

// Cập nhật bảng lịch sử

function updateHistoryTable() {

const tbody = document.getElementById('history-table-body');

if (historyData.length === 0) {

tbody.innerHTML = `

<tr>

<td colspan="6" style="text-align: center; color: #94a3b8;">Chưa có dữ liệu lịch sử</td>

</tr>

`;

return;

}

tbody.innerHTML = historyData.map(record => {

let postureText = '';

let postureClass = '';

if (record.posture === 0) {

postureText = 'Đúng';

postureClass = 'posture-good-indicator';

} else if (record.posture === 1) {

postureText = 'Sai';

postureClass = 'posture-bad-indicator';

} else if (record.posture === 3) {

postureText = 'Sai Lâu';

postureClass = 'posture-long-incorrect-indicator';

} else if (record.posture === 4) {

postureText = 'Ngồi Lâu';

postureClass = 'posture-long-sitting-indicator';

} else {

postureText = 'Vắng';

postureClass = 'posture-na-indicator';

}

return `

<tr>

<td>${record.time}</td>

<td>

<span class="posture-indicator ${postureClass}"></span>

${postureText}

</td>

<td>${record.bpm > 0 ? record.bpm : '--'}</td>

<td>${record.spo2 > 0 ? record.spo2.toFixed(1) + '%' : '--'}</td>

<td>${record.status}</td>

<td>${record.alert}</td>

</tr>

`;

}).join('');

}

// Làm mới preview

async function refreshPreview() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const timestamp = new Date().getTime();

const previewUrl = `${apiBaseUrl}/static/preview.jpg?${timestamp}`;

const imgElement = document.getElementById('camera-preview');

const placeholder = document.getElementById('video-placeholder');

// Tạo image object mới để tránh cache

const newImage = new Image();

newImage.onload = function() {

placeholder.style.display = 'none';

imgElement.src = this.src;

imgElement.style.display = 'block';

console.log('✅ Preview image loaded successfully');

};

newImage.onerror = function() {

placeholder.style.display = 'block';

imgElement.style.display = 'none';

placeholder.innerHTML = `

<div>📷 Camera Feed</div>

<div style="font-size: 14px; margin-top: 10px; color: #f59e0b;">

⚠️ Không thể tải ảnh preview<br>

<small>Kiểm tra kết nối camera và server</small>

</div>

`;

console.error('❌ Failed to load preview image');

};

// Thêm random parameter để tránh cache

newImage.src = `${previewUrl}&rand=${Math.random()}`;

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi tải preview:', error);

}

}

// Reset vùng giám sát

async function resetMonitoringZone() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/api/reset_alerts`, {

method: 'POST'

});

if (response.ok) {

alert('✅ Đã reset vùng giám sát thành công! Hệ thống sẽ làm mới nhận diện.');

updateData();

} else {

alert('❌ Lỗi khi reset vùng giám sát');

}

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi reset vùng giám sát:', error);

alert('❌ Lỗi khi reset vùng giám sát: ' + error.message);

}

}

// Reset alerts

async function resetAlerts() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/api/reset_alerts`, {

method: 'POST'

});

if (response.ok) {

alert('✅ Đã reset tất cả cảnh báo.');

updateData();

} else {

alert('❌ Lỗi khi reset cảnh báo');

}

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi reset cảnh báo:', error);

alert('❌ Lỗi khi reset cảnh báo: ' + error.message);

}

}

// Export lịch sử

async function exportHistory() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/api/export_history`);

if (response.ok) {

const blob = await response.blob();

const url = window.URL.createObjectURL(blob);

const a = document.createElement('a');

a.style.display = 'none';

a.href = url;

a.download = `health_data_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;

document.body.appendChild(a);

a.click();

window.URL.revokeObjectURL(url);

} else {

alert('❌ Lỗi khi xuất dữ liệu');

}

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi export:', error);

alert('❌ Lỗi khi export: ' + error.message);

}

}

// Lấy ảnh mẫu

async function loadSampleImages() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/api/get_sample_images`);

if (!response.ok) throw new Error('Không thể tải ảnh mẫu');

const data = await response.json();

if (data.success && data.sample_images) {

const correctImages = data.sample_images.filter(img => img.posture_type === 'correct');

const incorrectImages = data.sample_images.filter(img => img.posture_type === 'incorrect');

// Hiển thị ảnh tư thế đúng

const correctContainer = document.getElementById('correct-posture-container');

const correctImg = document.getElementById('correct-posture-image');

const correctTime = document.getElementById('correct-image-time');

if (correctImages.length > 0) {

const latestCorrect = correctImages[0];

correctImg.src = `${apiBaseUrl}${latestCorrect.url}?t=${new Date().getTime()}`;

correctImg.style.display = 'block';

correctContainer.querySelector('div').style.display = 'none';

correctTime.textContent = latestCorrect.timestamp;

} else {

correctImg.style.display = 'none';

correctContainer.querySelector('div').style.display = 'block';

correctTime.textContent = '--';

}

// Hiển thị ảnh tư thế sai

const incorrectContainer = document.getElementById('incorrect-posture-container');

const incorrectImg = document.getElementById('incorrect-posture-image');

const incorrectTime = document.getElementById('incorrect-image-time');

if (incorrectImages.length > 0) {

const latestIncorrect = incorrectImages[0];

incorrectImg.src = `${apiBaseUrl}${latestIncorrect.url}?t=${new Date().getTime()}`;

incorrectImg.style.display = 'block';

incorrectContainer.querySelector('div').style.display = 'none';

incorrectTime.textContent = latestIncorrect.timestamp;

} else {

incorrectImg.style.display = 'none';

incorrectContainer.querySelector('div').style.display = 'block';

incorrectTime.textContent = '--';

}

}

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi tải ảnh mẫu:', error);

}

}

// Lưu cấu hình thời gian

async function saveConfig() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const configData = {

incorrect_posture_threshold: parseInt(document.getElementById('incorrect-posture-threshold').value),

long_incorrect_threshold: parseInt(document.getElementById('long-incorrect-threshold').value),

long_sitting_threshold: parseInt(document.getElementById('long-sitting-threshold').value)

};

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/api/set_config`, {

method: 'POST',

headers: {

'Content-Type': 'application/json'

},

body: JSON.stringify(configData)

});

if (response.ok) {

const result = await response.json();

if (result.success) {

alert('✅ Đã lưu cấu hình thành công!');

} else {

alert('❌ Lỗi khi lưu cấu hình: ' + result.error);

}

} else {

alert('❌ Lỗi kết nối khi lưu cấu hình');

}

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi lưu cấu hình:', error);

alert('❌ Lỗi khi lưu cấu hình: ' + error.message);

}

}

// Tải cấu hình hiện tại

async function loadConfig() {

if (!isConnected || !apiBaseUrl) return;

try {

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/api/get_config`);

if (response.ok) {

const data = await response.json();

if (data.success && data.config) {

document.getElementById('incorrect-posture-threshold').value = data.config.incorrect_posture_threshold;

document.getElementById('long-incorrect-threshold').value = data.config.long_incorrect_threshold;

document.getElementById('long-sitting-threshold').value = data.config.long_sitting_threshold;

alert('✅ Đã tải cấu hình hiện tại từ server');

}

} else {

alert('❌ Không thể tải cấu hình từ server');

}

} catch (error) {

console.error('Lỗi khi tải cấu hình:', error);

alert('❌ Lỗi khi tải cấu hình: ' + error.message);

}

}

// Bắt đầu auto-refresh

function startAutoRefresh() {

if (autoRefreshInterval) {

clearInterval(autoRefreshInterval);

}

refreshInterval = parseInt(document.getElementById('refresh-interval').value);

autoRefreshInterval = setInterval(updateData, refreshInterval);

// Cũng refresh preview và ảnh mẫu mỗi 5 giây

setInterval(refreshPreview, 5000);

setInterval(loadSampleImages, 10000);

// Cập nhật ngay lập tức

updateData();

refreshPreview();

loadSampleImages();

loadConfig();

loadZoneConfig(); // Tải cấu hình vùng

}

// Lưu cài đặt

function saveSettings() {

localStorage.setItem('hrMin', document.getElementById('hr-min').value);

localStorage.setItem('hrMax', document.getElementById('hr-max').value);

localStorage.setItem('spo2Min', document.getElementById('spo2-min').value);

localStorage.setItem('refreshInterval', document.getElementById('refresh-interval').value);

if (isConnected) {

startAutoRefresh();

}

alert('✅ Đã lưu cài đặt thành công!');

}

// Tải cài đặt

function loadSettings() {

const savedApiUrl = localStorage.getItem('apiBaseUrl');

if (savedApiUrl) {

document.getElementById('api-url').value = savedApiUrl;

apiBaseUrl = savedApiUrl;

}

const savedHrMin = localStorage.getItem('hrMin');

if (savedHrMin) document.getElementById('hr-min').value = savedHrMin;

const savedHrMax = localStorage.getItem('hrMax');

if (savedHrMax) document.getElementById('hr-max').value = savedHrMax;

const savedSpo2Min = localStorage.getItem('spo2Min');

if (savedSpo2Min) document.getElementById('spo2-min').value = savedSpo2Min;

const savedRefreshInterval = localStorage.getItem('refreshInterval');

if (savedRefreshInterval) document.getElementById('refresh-interval').value = savedRefreshInterval;

}

// Khởi tạo

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

initChart();

loadSettings();

// Thiết lập event listeners (giữ nguyên các listener cũ)

document.getElementById('test-connection').addEventListener('click', testConnection);

document.getElementById('refresh-preview').addEventListener('click', refreshPreview);

document.getElementById('reset-zone').addEventListener('click', resetMonitoringZone);

document.getElementById('reset-zone-bottom').addEventListener('click', resetMonitoringZone);

document.getElementById('reset-alerts').addEventListener('click', resetAlerts);

document.getElementById('save-settings').addEventListener('click', saveSettings);

document.getElementById('refresh-history').addEventListener('click', updateData);

document.getElementById('refresh-data').addEventListener('click', updateData);

document.getElementById('export-history').addEventListener('click', exportHistory);

document.getElementById('refresh-samples').addEventListener('click', loadSampleImages);

document.getElementById('save-config').addEventListener('click', saveConfig);

document.getElementById('load-config').addEventListener('click', loadConfig);

// Thêm event listeners mới cho vùng

document.getElementById('save-zone-config').addEventListener('click', saveZoneConfig);

document.getElementById('load-zone-config').addEventListener('click', loadZoneConfig);

document.getElementById('reset-zone-config').addEventListener('click', resetZoneConfig);

// Cho phép Enter để test connection

document.getElementById('api-url').addEventListener('keypress', function(e) {

if (e.key === 'Enter') {

testConnection();

}

});

// Ban đầu disable các nút

document.getElementById('refresh-preview').disabled = true;

document.getElementById('reset-zone').disabled = true;

document.getElementById('reset-zone-bottom').disabled = true;

document.getElementById('reset-alerts').disabled = true;

document.getElementById('export-history').disabled = true;

document.getElementById('refresh-history').disabled = true;

document.getElementById('refresh-data').disabled = true;

document.getElementById('refresh-samples').disabled = true;

document.getElementById('save-zone-config').disabled = true;

document.getElementById('load-zone-config').disabled = true;

document.getElementById('reset-zone-config').disabled = true;

console.log('🚀 Public Dashboard với điều chỉnh Vùng Ma Thuật đã sẵn sàng!');

console.log('💡 Nhấn nút "Test Kết nối" để kết nối đến server API');

});

</script>

</body>

</html>